# Příloha č. 1 zadávací dokumentace ve veřejné zakázce

Technická specifikace předmětu zakázky (Technický list)

# pro Část 2 VZ

Pozn. zadavatele: Dodavatel v nabídce předloží níže uvedené tabulky, v nichž uvede splnění nebo nesplnění technických požadavků zadavatele. V případě nesplnění kteréhokoliv z požadovaných parametrů bude nabídka účastníka vyloučena z další účasti ve veřejné zakázce.

# Požadované parametry, funkce, vlastnosti – Nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí - Implementace redundantní bezpečnostní hardware platformy s pokročilými funkcemi Next Generation Firewall

## Technická specifikace

Zadavatel požaduje dodávku Firewall cluster HW boxů a licence pro SW firewall do stávajícího virtualizačního prostředí za účelem zajištění ochrany jak perimetru, tak interní sítě a zajištění bezpečného datového provozu mezi pracovišti Karviná, Orlová a Mizerov. Zadavatel dále požaduje zachování vysoké dostupnosti pro obě lokality – pracoviště Karviná – Ráj a pracoviště Orlová. Zachování vysoké dostupnosti pro pracoviště Mizerov není zadavatelem požadováno.

Zadavatel připouští pouze tuto variantu možného řešení: On-premise: dodávka a implementace HW a SW v místě Objednatele s níže uvedenou podporou na správu dodaného řešení:

- Pokud se řešení skládá z více modulů, musí jít o moduly jednoho výrobce a tyto moduly musí být integrovány do jednoho celku s jednou, centrální správou na jednom hardware

- Součástí dodávky musí být veškeré potřebné programové vybavení, tj. všechny licence potřebné pro instalaci a provoz, pro neomezený počet uživatelů a SSL VPN tunelů pro vzdálené připojení uživatelů

- Všechny služby musí být poskytovány jedním zařízením typu hardware appliance

- Řešení musí mít funkcionalitu vysoké dostupnosti (active-passive) pro všechny prvky poskytující funkce uvedené v bodu 2, s výjimkou logování, karantény a rozšířeného reportování, a to bez dalších licenčních nákladů (přípustné jsou pouze náklady na hardware)

- Dodavatel provede analýzu funkčností stávajícího Firewall clusteru (Juniper SRX240) a navrhne optimální nastavení funkčností a přenesení pravidel do nového řešení

- Dodavatel provede test funkčnosti dodaného řešení před ostrým spuštěním

## Požadované funkce a vlastnosti

## Paketový filtr a základní funkce

| Minimální technické požadavky, které zadavatel požaduje | Dodavatel vyplní ANO, pokud požadavek splní, NE pokud nesplní |
| --- | --- |
| Stavové filtrování paketů |  |
| Překlady komunikace (příchozí i odchozí) |  |
| Možnost použití více internetů v režimu active-backup nebo balancing (dynamické routování). |  |
| Montáž do standardních 19" skříní (rack). |  |
| 100% administrace pouze přes webové rozhraní (bez nutnosti použít textové rozhraní typu telnet/ ssh konzole) |  |
| Propojení a využívání Active Directory |  |
| Podpora bezagentového přihlášení uživatelů (8. vrstva) |  |
| DHCP server a DNS forwarder pro konkrétní sítě |  |
| Možnost automatické zálohy UTM a v případě potřeby kompletní obnovy konfigurace nahráním ze zálohy |  |
| Šifrování záloh |  |
| Logování a rozšířený reporting (vč. statistik uživatelských aktivit) |  |
| Podpora vrácení se na předchozí verzi software (po aktualizaci) |  |
| Vlastní API rozhraní pro propojení s dalšími interními nástroji |  |
| Podpora routování BGP a OSPF |  |

## Proaktivní ochrana perimetru

| Minimální technické požadavky, které zadavatel požaduje | Dodavatel vyplní ANO, pokud požadavek splní, NE pokud nesplní |
| --- | --- |
| - IDS/IPS |  |
| - Blokování C&C komunikace |  |
| - Možnost specifikace výjimek |  |
| - Identifikování kompromitovaného systému na základě C&C komunikace (stačí IP adresa) |  |
| - Aplikační kontrola (blokování konkrétních aplikací z pravidelně aktualizovaného seznamu výrobce) |  |
| - Logování |  |

## VPN – vzdálené přístupy

| Minimální technické požadavky, které zadavatel požaduje | Dodavatel vyplní ANO, pokud požadavek splní, NE pokud nesplní |
| --- | --- |
| - IPSEC – propojení vzdálených lokalit, včetně podpory IKEv2 |  |
| - SSL VPN – připojení vzdálených PC |  |
| - SSL VPN - Odlišný certifikát / uživatel |  |
| - SSL VPN - Uživatelský portál pro stažení VPN klienta |  |
| - SSL VPN - Dostupná instalace vč. konfigurace (bez nutnosti další konfigurace na koncových počítačích) |  |
| - Zobrazení aktuálně připojených uživatelů v GUI |  |
| - Licenčně neomezený počet VPN tunelů, připojených uživatelů a přenosu dat |  |
| - Neomezený počet SSL VPN klientů v ceně |  |
| - Logování |  |

## Reverzní proxy pro ochranu interních webových serverů a aplikací

| Minimální technické požadavky, které zadavatel požaduje | Dodavatel vyplní ANO, pokud požadavek splní, NE pokud nesplní |
| --- | --- |
| - Ochrana skenováním antimalware motorem |  |
| - Filtrování http a https komunikace |  |
| - Ochrana proti trojským koním |  |
| - Ochrana proti podvržení cookies (podepisování) |  |
| - Možnost monitorovat nebo blokovat (odmítnout) komunikaci |  |
| - Podpora vytváření přihlašovacích formulářů navázaných na Active Directory |  |
| - Blokování komunikace na základě reputační služby výrobce |  |
| - Blokování útoků typu SQL injection |  |
| - Možnost specifikace výjimek |  |
| - Logování |  |

## Ochrana emailové komunikace (SMTP)

| Minimální technické požadavky, které zadavatel požaduje | Dodavatel vyplní ANO, pokud požadavek splní, NE pokud nesplní |
| --- | --- |
| - Ochrana skenováním antimalware motorem |  |
| - Ochrana proti spamům / phishing emailům |  |
| - Skenování příloh emailů vč. archivů |  |
| - Skenování odchozího i příchozího provozu |  |
| - Blokování komunikace na základě reputační služby výrobce |  |
| - Ochrana proti DoS útokům |  |
| - Nastavitelná a vynutitelná TLS komunikace pro konkrétní SMTP servery |  |
| - Volitelný TLS certifikát pro interní MTA |  |
| - Šifrování odchozích emailů (nastavitelné a volitelné) |  |
| - Kontrola emailové fronty ze stejného webového rozhraní |  |
| - Emailová karanténa uložená přímo na zařízení |  |
| - Logování a prohledávání logů min. na úrovni: Odesílatel, Příjemce, Předmět |  |
| - Náhled uživatele do karantény pomocí GUI „uživatelského portálu“ (jen pro emaily konkrétního uživatele) a možnost uvolnění spamů |  |
| - Greylisting |  |
| - Blokace na základě SPF a RBL |  |
| - Blokace příloh dle typu souborů na základě MIME hlaviček |  |
| - Ověření adresy příjemce z emailového serveru na úrovni SMTP dotazu |  |
| - Sandboxing |  |
| - Možnost specifikace výjimek |  |
| - Logování |  |

## Ochranu přístupů na internet

| Minimální technické požadavky, které zadavatel požaduje | Dodavatel vyplní ANO, pokud požadavek splní, NE pokud nesplní |
| --- | --- |
| - Ochrana skenováním antimalware motorem |  |
| - URL filtrování (min. 80+ kategorií) |  |
| - Filtrování HTTP, HTTPS a FTP |  |
| - Možnost specifikovat povolené porty |  |
| - Možnost specifikace porty proxy |  |
| - Propojení s Active Directory |  |
| - Možnost definovat výjimky |  |
| - Pravidla lze uplatnit pouze ve specifikovaný čas během dne |  |
| - Pravidla lze specifikovat na skupinu/uživatele z Active Directory |  |
| - Sandboxing |  |
| - Logování |  |

## Možnost rozšíření o správu WiFi

Řešení musí být rozšiřitelné o správu wifi zařízení (vše od stejného výrobce) a nesmí k tomu vyžadovat žádnou další licenci.

## Připojení vzdálených poboček

Řešení musí mít možnost připojit vzdálené pobočky přes internet a vlastním radiovým spojem pomocí šifrovaného VPN tunelu a dalších zařízení na druhé straně. VPN tunel musí běžet na 2. vrstvě a cílová zařízení v koncové lokalitě nesmí vyžadovat žádnou další licenci. Součástí dodávky musí být řešení s vysokou dostupnosti pro pracoviště Orlová a řešení bez požadavku na vysokou dostupnost pro pracoviště Mizerov.  Dodaná zařízení musí být od stejného výrobce jako primární řešení. Požadované rychlostí připojení do jednotlivých lokalit (pracovišť):

Lokalita Orlová:  100 MB přes Internet + 100 MB přes vlastní radiový spoj

Lokalita Mizerov:  40 MB přes vlastní radiový spoj

## Minimální technické požadavky (propustnosti deklarované výrobcem)

Lokalita Karviná

- Maximální počet uživatelů: neomezeno

- Firewall: >25 Gbps

- Firewall IMIX: >7 Gbps

- IPS propustnost: >5 Gbps

- VPN propustnost: >2,5 Gbps

- Propustnost Web proxy s aktivním AV: >3 Gbps

- Souběžná spojení: >15 miliónů

- Nová spojení za sekundu: >100 tisíc

Lokalita Orlová

- VPN propustnost: >1 Gbps

- Souběžná spojení: >8 miliónů

- Nová spojení za sekundu: >100 tisíc

Lokalita Mizerov

- VPN propustnost: >40 Mbps