Nemocnice ve Frýdku Místku

příspěvková  organizace

____________________________________________________________________

Výtisk č. :

# PROVOZNÍ  ŘÁD

# PRACOVNÍ  HELIPORT  HEMS

#### FRÝDEK MÍSTEK

Provozovatel	: Nemocnice ve Frýdku Místku p.o,

El. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek - Místek		. . . . . . . . . . .

Zpracovatel	: Nemocnice ve Frýdku Místku p.o,

El. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek - Místek		. . . . . . . . . . .

září, 2019

OBSAH :

str.

ROZDĚLOVNÍK									3

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH								4

POUŽITÉ ZKRATKY									5

1.  ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ							6

1.1  Statut a charakter heliportu						6

1.2  Majitel a provozovatel heliportu						6

1.3  Organizátor HEMS, základna HEMS, ZZS v místě heliportu,

nemocnice ve Frýdku místku						6

1.4  Provozovatel vrtulníků pro HEMS					7

1.5  Uživatelé heliportu							7

2.  VŠEOBECNÉ ÚDAJE O HELIPORTU						7

3.  FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI HELIPORTU						9

3.1  Plocha konečného přiblížení a vzletu/Vzletová a dosedací

plocha (FATO/TLOF)							9

3.2  Bezpečnostní plocha (SA)						9

4.  VIZUÁLNÍ NAVIGAČNÍ PROSTŘEDKY A OSTATNÍ VYBAVENÍ		9

4.1  Ukazatelé									9

4.2  Značení na provozních plochách					9

4.3  Ostatní vybavení								9

5.  PROSTŘEDKY PRO SPOJENÍ ZZS S VRTULNÍKY HEMS			10

6.  METEOROLOGICKÉ VYBAVENÍ HELIPORTU, METEOINFORMACE	10

7.  PŘEKÁŽKY NA HELIPORTU							11

8.  PROVOZ NA HELIPORTU							11

8.1  Letový provoz								11

8.2  Pozemní provoz								12

8.3  Předepsaná údržba a opravy vrtulníku					12

8.4  Mytí vrtulníku								12

8.5  Provoz skladu LPH, plnění vrtulníku LPH				12

  - Hangárování								12

  - Obsluha radiokomunikačního vybavení					12

9.  PROVOZUSCHOPNOST, ÚDRŽBA HELIPORTU				12

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ							12

PŘÍLOHY:

- Přehledná situace

- Situace heliportu

- Provozní směry

ROZDĚLOVNÍK :

Výtisk: č.1	Úřad pro civilní letectví ČR, letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6 – Ruzyně

č.2	Nemocnice ve Frýdku Místku p.o.,El. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek Místek

č.3	Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, p.o., Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava

č.4	Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, p.o., územní odbor Frýdek Místek, E. Krásnohorské 322, 738 01 Frýdek Místek

č.5	Helikopter Air Transport Gesellschaft m.b.H., Vachova 43/5, Brno-město, 602 00 Brno,

č.6	Policie ČR letecká služba, letiště Ruzyně, PÚ 614, P.O. BOX 35,

161 01 Praha 6 - Ruzyně

č.7	AIR-TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o., Letisko Poprad - Tatry, 058 98, SK

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH :

| změna č. | strana | schváleno dne | platnost | změnu provedl |
| --- | --- | --- | --- | --- |

POUŽITÉ ZKRATKY :

AGL		nad úrovní země

ALT		nadmořská výška

AIP ČR	Letecká informační příručka ČR

AMSL		nad střední hladinou moře

ATIS		automatická informační služba TMA

E		východ

ELEV		výška bodu na povrchu země měřená od střední hladiny moře

ft		stopa

GND		země

HEMS		vrtulníková letecká záchranná služba

HZS		hasičský záchranný sbor

FATO		plocha konečného přiblížení a vzletu

kZ		kurz zeměpisný

LMS		letecká meteorologická služebna (stanice)

LS PČR	letecká služba Policie ČR

LPH		letecké pohonné hmoty

LZS		letecká záchranná služba

MČ		místní čas

N		sever

S		jih

SA		bezpečnostní plocha (SAFETY AREA)

ÚCL ČR	Úřad civilního letectví ČR

ÚSZS		Územní středisko záchranné služby

TLOF		vzletová a dosedací plocha

VFR		pravidla pro let za viditelnosti

VMC		meteorologické podmínky pro let za viditelnosti

W		západ

WGS 84	Světový geodetický systém 84

1.	ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1	Statut a charakter heliportu

Heliport HEMS Frýdek Místek je neveřejný vnitrostátní heliport, charakteru vyvýšený pracovní heliport HEMS ve smyslu předpisu L 14 H.

1.2	Majitel a provozovatel heliportu

Majitelem heliportu je :		Moravskoslezský kraj

- poštovní adresa :		Moravskoslezský kraj

28.října 117, 702 18 Ostrava

- telefonní čísla :		+420 595 622 222 spojovatel

- e-mail :			posta@kr-moravskoslezský.cz,

Provozovatelem heliportu :		Nemocnice ve Frýdku Místku p.o.

- poštovní adresa :		Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

El. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek Místek

- telefonní čísla :		+420 558 415 111 spojovatel

- e-mail :			sekretariát@nemfm.cz,

1.3	Organizátor HEMS, základna HEMS, ZZS v místě heliportu, Nemocnice ve Frýdku Místku

Organizátorem HEMS v Moravskoslezském regionu je Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje.

- poštovní adresa :	Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, p.o.

Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava

- telefonní čísla :		+420 950 730 401 (sekretariát),

+ 420 596 489 397 (fax),

- e-mail :			www.zzsmsk.cz

Základna HEMS v Ostravě - Zábřehu

- poštovní adresa :	Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, p.o.

Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava

- telefonní čísla :	+420 950 730 467 (hangár základnového heliportu v Ostravě - Zábřehu),

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, p.o. Územní odbor Frýdek Místek.

- poštovní adresa :		ZZS MSK, p.o., Územní odbor Frýdek Místek,

E. Krásnohorské 322, 738 01 Frýdek Místek

- telefonní čísla :		+420 558 638 424 vedoucí provozu ÚO

Nemocnice ve Frýdku Místku, p.o.

- poštovní adresa :		Nemocnice ve Frýdku-Místku p.o.,

E.Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek Místek

- telefonní čísla :		+420 558 415 001 ředitel,

+420 558 415 171 provozně technický náměstek

+420 558 415 000 sekretariát

- e-mail :			sekretariát@nemfm.cz

1.4	Provozovatel vrtulníků pro HEMS

Provozovatelem vrtulníků zajišťujících LZS v Moravskoslezském kraji je Helikopter Air Transport Gesellschaft m.b.H., 1030 Vídeň, Baumgasse 129, Rakouská republika.

Kontaktní informace a poštovní adresa:

PAVEL MÜLLER,

Helikopter Air Transport Gesellschaft m.b.H.,

Vachova 43/5, Brno-město, 602 00 Brno,

tel.: +420 606 451 400

pavel.muller.jr@oeamtc.at

1.5	Uživatelé heliportu

Majoritním uživatelem heliportu je provozovatel vrtulníků pro HEMS v Moravskoslezském kraji - Helikopter Air Transport Gesellschaft m.b.H.,. Tento provozovatel využívá heliport jako pracovní heliport.

Dalšími potencionálními (příležitostními) uživateli heliportu mohou v současnosti být (vzhledem k používaným typům vrtulníků a parametrům heliportu):

- AIR-TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o., Letisko Poprad - Tatry, 058 98, SK

- Letecká služba Policie ČR

2.	VŠEOBECNÉ ÚDAJE O HELIPORTU

Heliport - název :			heliport  HEMS Frýdek Místek

Poloha heliportu :	heliport je situován v severní části areálu nemocnice ve Frýdku Místku (na střeše pavilonu chirurgických oborů), areál nemocnice je situován při severozápadním okraji města, v prostoru ohraničeném ulicemi El. Krásnohorské, I. J. Pešiny a ulicí U Nemocnice. Terén v areálu nemocnice mírně klesá k západu. Vstup do areálu se nachází v jeho východní části části, a to z ulice I. J. Pešiny.

Vztažný bod heliportu :		zeměpisné souřadnice WGS-84 :

49 41 27,633 N

18 21 17,845 E

ve středu FATO/TLOF

Nadmořská výška heliportu :		365,65 m / 1 199,6 ft

Vztažná teplota heliportu :		25,3°C

Provozní doba (MČ) :	-	06.00 - západ slunce

-	lety v noci 22.00 - 06.00 (hygienická noc) 	jsou zakázány

Povolené druhy letů :	podle pravidel pro lety za viditelnosti (VFR) ve   dne :

-	sekundární (ambulantní) lety (přeprava pacientů, transplantátů atd.)

-	primární (HEMS) lety (jedná se o lety jejichž účelem je usnadnit zdravotnickou pomoc v tísní, kde okamžitá a rychlá doprava je nezbytnou přepravou)

-	technické lety nezbytné pro zabezpečení činnosti HEMS

-	cvičné a přezkušovací lety osádek vrtulníků HEMS

Druhy LPH :		nejsou k dispozici

Druhy olejů :				nejsou k dispozici

Kyslík a jiné prostředky :		nejsou k dispozici

Hangárovací prostory :		nejsou k dispozici

Požární ochranu zajišťuje :		HZS MS kraje, Územní odbor Frýdek Místek

- poštovní adresa :		HZS MS kraje, Územní odbor Frýdek Místek

Pavlíkova 2264, 738 02 Frýdek - Místek

- telefonní čísla :		+420 950 720 011,

150

- e-mail :			sekretariát.fm@nhzsmsk.cz,

Omezení leteckého provozu :	-	provoz na heliportu je možný ve dne za podmínek VMC tzn. podle pravidel letů za viditelnosti (VFR)

-	vzlety a  přistání  jsou možné pouze v kz viz od- stavec 8.1

-	parametry kritického vrtulníku :

- průměr rotoru	    13,0 m

- délka 		    13,0 m

- max. vzletová hmotnost 3 500 kg

Poznámka :

Heliport může být využíván i vrtulníky např. A 109, EC 135, BK 117, Bell 427, Bell 412 atd.(tučně jsou vyznačeny vrtulníky používané pro HEMS v ČR).

Stanoviště pro předletové

přezkoušení výškoměru :		FATO/TLOF, ELEV 365 ,65 m / 1 199,6 ft

3.	FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI HELIPORTU

3.1	Plocha konečného přiblížení a vzletu/ Vzletová a dosedací plocha             	(FATO/TLOF)

V případě heliportu na konstrukci, tzn. heliportu umístěného na vyvýšené konstrukci nad zemí je FATO rozměrově shodná s TLOF.

rozměry :	kruhová o průměru 19,50 m

sklon :		jednostranný 1,00%

únosnost :	3 500 kg,

povrch :	betonový

3.2	Bezpečnostní plocha (SA)

rozměry :	přesahuje za okraj FATO do vzdálenosti 3,25 m (vnější průměr

SA je 26,0 m)

povrch :	betonový (v mezikruží mezi průměrem 19,50 m až 24,40 m) a ocelový pororošt (v mezikruží mezi průměrem 24,400 m až 26,00 m)

4.	VIZUÁLNÍ NAVIGAČNÍ PROSTŘEDKY A OSTATNÍ VYBAVENÍ

4.1	Ukazatelé

Heliport je vybaven ukazatelem směru větru umístěným na střeše výtahové šachty jihojihozápadně od středu FATO/TLOF.

4.2	Značení na provozních plochách

Heliport je vybaven :

-	poznávacím značením (bílý kříž, červené H)

-	obvodovým značením FATO/TLOF (bílá čára š. 300 mm)

-	značením maximální povolené hmotnosti (bílé dvoumístné číslo udávající 	povolenou hmotnost vrtulníku v tunách, za nímž následuje písmeno „t“ - 	v tomto případě 3,5 t, tvar a velikost číslic a písmen jsou předepsány).

-	značení maximální povolené hodnoty D - největší celkový rozměr provozně-kritického vrtulníku (bílé dvoumístné číslo udávající max. povolenou velikost vrtulníku v metrech, za nímž následuje písmeno „m“ - v tomto případě D 13 m, tvar a velikost číslic a písmen jsou předepsány).

4.3	Ostatní vybavení

Prostředky požárního zabezpečení

Vyvýšený heliport musí být vybaven požárním zabezpečením v souladu s požadavky předpisu L 14H, hlava 6 tak, aby odpovídal kategorii zabezpečení H1, odvozené z celkové délky největšího vrtulníku používajícího tento heliport.

Pro tuto kategorii jsou předepsány hasební látky :

a) pěna splňující požadavky účinnosti B (výtoková rychlost pěny 250 l/min.)

b) doplňkové prostředky (práškové 45 kg nebo halony45 kg nebo CO2 90 kg)

Požadavky ad a) jsou splněny instalací (2 ks) hydrantového pěnotvorného systému s tvarově stálou hadicí DN33. Jedná se o hasící prostředek umožňující hasební zásah vodou nebo těžkou pěnou.

Požadavky ad b) na doplňkové prostředky (práškové nebo halony v množství 45 kg nebo CO2 v množství 90 kg) jsou zajištěny standardními prostředky skladovanými v blízkosti heliportu.

Prostředky požárního zabezpečení ad) a ad) b jsou umístěny v samostatné místnosti v úrovni heliportu navazující na komunikační vertikálu na heliport.

5.	PROSTŘEDKY PRO SPOJENÍ ZZS S VRTULNÍKY HEMS

Radiové spojení s vrtulníky HEMS zajišťuje ZZS MSK a základna HEMS v Moravskoslezském kraji (v lokalitě Ostrava Zábřeh).

Pro spojení ZZS MSK a základny HEMS v MSK s vrtulníky HEMS jsou k dispozici radiostanice pro spojení v pásmu záchranné služby.

6.	METEOROLOGICKÉ VYBAVENÍ HELIPORTU, METEOINFORMACE

Heliport není vybaven meteorologickými přístroji pro měření :

- směru a rychlosti větru

- tlaku vzduchu

- teploty vzduchu

Na heliportu není LMS. Meteorologické informace jsou k dispozici na web-informacích :

ČHMÚ : www.chmi.cz

http://www.chmi.cz/portal/dt?JSPTabContainer.setSelected=JSPTabContainer%2FP1_0_Home&last=false

NOAA :

http://www.ready.arl.noaa.gov/READYcmet.php

Wetterzentrale - Top Karten :

http://www.wetterzentrale.de/topkarten/fssatms1.html

Aviation Weathers :

http://www.euro.wx.propilots.net/

LIS ŘLP :

http://www.meteo.rlp.cz/

Flymet :

http://www.flymet.meteopress.cz/

Bouřkový radar :

http://www.radar.bourky.cz/

nebo na frekvenci	: Ruzyně ATIS 122,150 MHz,

: Tuřany ATIS 131,100 MHz

resp. 			: PRAHA VOLMET 128,600 nebo 125,525 MHz

7.	PŘEKÁŽKY NA HELIPORTU

Překážky narušující přibližovací, vzletové a přechodové plochy předepsané pro heliport HEMS s provozem podle pravidel letů VFR ve dne se v půdorysném rozsahu překážkových rovin a ploch nevyskytují.

8.	PROVOZ NA HELIPORTU

8.1	Letový provoz

Heliport HEMS Frýdek Místek, jeho provozní plochy, jsou schváleny pro provoz vrtulníků používajících postupy pro vizuální přiblížení ve dne. Tzn., že provozní plochy heliportu jsou určeny pro lety podle pravidel letu za viditelnosti (pro lety VFR) ve dne, v souladu s ustanoveními předpisu L 2 (Hlava 4), L 6/III (oddíl III, Hlava 2), AIP CR (ENR 1.2) a JAR-OPS 3, dodatek 1.

Vzlety a přiblížení je možno z bezpečnostních důvodů, vzhledem k překážkovým poměrům v okolí heliportu, provádět pouze v následujících směrech (kz) :

- vzlety		: 	021°, 144°, 293°

- přistání	: 	201°, 324°, 113°

Poznámka :

Preferované směry pro vzlety a přistání jsou vyznačeny tučně.

Z hlukových a bezpečnostních důvodů se pro vzlety a přistání předpokládá prioritní využívání směrů (kz) označených tučně (pokud to klimatické, zejména větrné podmínky dovolí).

8.2	Pozemní provoz

Pozemní provoz zahrnuje pouze manipulaci s nemocnými (zraněnými) nebo transplantáty mezi heliportem a nemocnicí. Manipulace probíhá pomocí mobilního lehátka.

8.3	Předepsaná údržba a opravy vrtulníku

Z charakteru heliportu vyplývá, že údržba ani opravy vrtulníku se na heliportu neprovádí. Heliport není příslušně vybaven.

8.4	Mytí vrtulníku

Z charakteru heliportu vyplývá, že mytí vrtulníku se na heliportu neprovádí. Heliport není příslušně vybaven.

8.5	Provoz skladu LPH, plnění vrtulníku LPH

Z charakteru heliportu vyplývá, že plnění vrtulníku LPH se na heliportu neprovádí. Heliport není příslušně vybaven.

8.6	Hangárování

Z charakteru heliportu vyplývá, že hangárování vrtulníku se na heliportu neprovádí. Heliport není příslušně vybaven.

8.7	Obsluha radiokomunikačního vybavení

Radiokomunikační zařízení mohou obsluhovat pouze osoby disponující příslušným oprávněním vydaným Českým telekomunikačním úřadem.

9.	PROVOZUSCHOPNOST, ÚDRŽBA HELIPORTU

Za provozuschopnost, resp. údržbu heliportu odpovídá provozovatel heliportu prostřednictvím Útvaru technického náměstka (vedoucí dopravy - +420 604 227 096, vedoucí správy majetku - +420 739 542 998).

10.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Provozní řád heliportu HEMS Frýdek Místek je závazný dokument pro provoz heliportu.

S provozním řádem musí být prokazatelně seznámeny všechny osoby podílející se na zajišťování provozuschopnosti resp. údržby heliportu a všichni provozovatelé vrtulníků  HEMS včetně posádek vrtulníků (pilotů).

Za aktualizaci provozního řádu, všech výtisků, je odpovědný provozovatel heliportu.

PŘÍLOHY:

##### Přehledná situace							1 : 10 000

Situace heliportu							1 :      500

Provozní směry							1 :   2 000