Příloha č. 6 TECHNICKÁ SPECIFIKACE NÁBYTKU

Na základě požadavku zadavatele byl zpracován projekt nábytku do zubní ordinace. Nábytek byl navržen s důrazem na funkčnost. Tato část dokumentace určuje konkrétní konstrukční, materiálové či barevné provedení všech částí nábytku. Veškeré názvy výrobků uvedené v projektu slouží pouze jako technický nebo designový vzor a lze je nahradit kvalitativně a technicky shodným nebo lepším výrobkem.

- NÁBYTKOVÁ SESTAVA V ORDINACI č.1

Nábytková sestava se skládá z dolních a horních skříněk a dvou počítačových stolů.  Dolní skříňky zahrnují tři zásuvkové skříňky, dvě dřezové skříňky a pět skříněk s policemi. Police jsou volně stavitelné dle potřeby. Dřezové skříňky mají pevná záda z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm. Zásuvkové skříňky se skládají ze čtyř zásuvek. Horní skříňky mají stavitelné police z materiálu korpusu a zafrézovanou LED pásku na 24 V po celé délce skříněk pro osvětlení pracovní plochy.

Korpus     	dřevotřísková deska laminovaná voděodolná – např. Egger W908 ST9 (základní

bílá) tloušťky 18 mm olepena hranou ABS 1 mm

Dvířka a čela zásuvek – dřevotřísková deska laminovaná voděodolná – např. Egger W980 SM

(platinově bílá) tloušťky 18 mm olepena hranou ABS 2 mm

Kování   –	panty s integrovaným tlumením, celovýsuvy zásuvek s integrovaným tlumením

např. Strongbox, výklopné kování pro horní skříňky např. Blum Aventos HK

Sokl        – 	plastový profil s těsněním proti zatečení např. Kooplat imitace nerezi

Nožky     –	plastové stavitelné

Obklad    – 	mezi horními skříňkami a pracovní plochou z HPL zádové desky tloušťky min.

8 mm s HPL hranou např. zádový panel EGGER F186 ST9 beton světle šedý

Dřez        –	nerezový včetně sifonu

Baterie    – 	páková stojánková dřezová baterie

Úchytky   – 	např. Hettich obj.č. 9070123

Pracovní plocha – postforming tloušťky minimálně 38 mm např. EGGER F186 ST9 beton světle šedý

- NÁBYTKOVÁ SESTAVA V ORDINACI č.2

Nábytková sestava se skládá z dolních a horních skříněk a dvou počítačových stolů.  Dolní skříňky zahrnují dvě zásuvkové skříňky, dvě dřezové skříňky a čtyři skříňky s policemi. Police jsou volně stavitelné dle potřeby. Dřezové skříňky mají pevná záda z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm. Zásuvkové skříňky se skládají ze čtyř zásuvek. Horní skříňky mají stavitelné police z materiálu korpusu a zafrézovanou LED pásku na 24 V po celé délce skříněk pro osvětlení pracovní plochy.

Korpus   – 	dřevotřísková deska laminovaná voděodolná – např. Egger W908 ST9 (základní

bílá) tloušťky 18 mm olepena hranou ABS 1 mm

Dvířka a čela zásuvek – dřevotřísková deska laminovaná voděodolná – např. Egger W980 SM

(platinově bílá) tloušťky 18 mm olepena hranou ABS 2 mm

Kování   –	panty s integrovaným tlumením, celovýsuvy zásuvek s integrovaným tlumením

např. Strongbox, výklopné kování pro horní skříňky např. Blum Aventos HK

Sokl        – 	plastový profil s těsněním proti zatečení např. Kooplat imitace nerezi

Nožky     –	plastové stavitelné

Obklad    – 	mezi horními skříňkami a pracovní plochou z HPL zádové desky tloušťky min.

8 mm s HPL hranou např. zádový panel EGGER F186 ST9 beton světle šedý

Dřez        –	nerezový včetně sifonu

Baterie    – 	páková stojánková dřezová baterie

Úchytky   – 	např. Hettich obj.č. 9070123

Pracovní plocha – postforming tloušťky minimálně 38 mm např. EGGER F186 ST9 beton světle

šedý

- NÁBYTKOVÁ SESTAVA V DENNÍ MÍSTNOSTI

Nábytková sestava se skládá z dolních a horních skříněk a stolu. Dolní skříňky zahrnují jednu zásuvkovou skříňku, jednu dřezovou skříňku a dvě skříňky s policemi. Police jsou volně stavitelné dle potřeby. Dřezová skříňka má pevná záda z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm. Horní skříňky mají stavitelné police z materiálu korpusu a zafrézovanou LED pásku na 24 V po celé délce skříněk pro osvětlení pracovní plochy.

Korpus   – 	dřevotřísková deska laminovaná voděodolná – např. Egger W908 ST9 (základní

bílá) tloušťky 18 mm olepena hranou ABS 1 mm

Dvířka a čela zásuvek – dřevotřísková deska laminovaná voděodolná – např. Egger W980 SM

(platinově bílá) tloušťky 18 mm olepena hranou ABS 2 mm

Kování   –	panty s integrovaným tlumením, celovýsuvy zásuvek s integrovaným tlumením

např. Strongbox, výklopné kování pro horní skříňky např. Blum Aventos HK

Sokl        – 	plastový profil s těsněním proti zatečení např. Kooplat imitace nerezi

Nožky     –	plastové stavitelné

Obklad    – 	mezi horními skříňkami a pracovní plochou z HPL zádové desky tloušťky min.

8 mm s HPL hranou např. zádový panel EGGER F186 ST9 beton světle šedý

Dřez        –	nerezový včetně sifonu

Baterie    – 	páková stojánková dřezová baterie

Úchytky   – 	např. Hettich obj. č. 9070123

Pracovní plocha – postforming tloušťky minimálně 38 mm např. EGGER F186 ST9 beton světle šedý

OSTATNÍ – ZÁVĚR

Materiál na všech sestavách musí být shodný. Použité materiály a výrobky musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek dle platných právních předpisů. Dále musí splňovat platné technické, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Před realizací dodavatel předloží vzorky materiálů k odsouhlasení uživateli. Zhotovitel je dále povinen před započetím výroby vypracovat na všechny dodávané prvky dílenskou dokumentaci a tuto dokumentaci nechat odsouhlasit investorem. Projekty neslouží jako výrobní dokumentace.

Pozn.: Před zahájením výroby je nutno, aby dodavatel zjistil a proměřil skutečný stav prostorů pro realizaci předmětu díla. Před zahájením výroby autor této projektové dokumentace odsouhlasil výrobní dokumentaci zhotovitele. Jakékoliv změny je nutno konzultovat s autorem projektové dokumentace.