Část 4 – Ultrazvukový diagnostický přístroj

| Název | Ultrazvukový diagnostický přístroj |
| --- | --- |
| Počet ks | 1 |

Technická specifikace

- Ultrazvukový diagnostický přístroj nejvyšší kvalitativní kategorie pro kardiologická vyšetření

- Plně digitální přístroj se snadnou obsluhou

- Plochý OLED LCD monitor s úhlopříčkou min. 22“ s vysokým rozlišením – otočný

- Dotykový přídatný ovládací/zobrazovací displej min. 12“

- Možnost připojení externí obrazovky/tiskárny

- Pojízdný přístroj (centrální brzda)

- Ovládací panel nastavitelný výškově a stranově

- Zobrazovací režimy

  - 2D zobrazení

  - 2D harmonické zobrazení

  - CF barevný doppler

  - PW pulsní doppler

  - CW kontinuální doppler

  - AMM anatomický m-mód

  - TDI, TVI – tkáňové dopplerovské zobrazení

  - Nedopplerovské mapování krevního toku bez použití kontrastní látky

  - Architektura přístroje musí umožňovat připojení 3D/4D TEE sondy včetně 3D/4D zobrazení pomocí 3D/4D sondy a včetně SW pro 3D/4D analýzu 3D TTE a TEE obrazů – zejména MV a AV

- Programové vybavení – zpracování obrazu

  - Funkce zoom

  - Redukce speklí nastavitelné v několika krocích v B-obraze i V B-CFM zobrazení

  - Kompaundní zobrazení nastavitelné v několika krocích v B-obraze i V B-CFM zobrazení

  - Automatická optimalizace B-módu, TGC a dopplera

  - Balíček pro cévní aplikace

  - Kompletní kardiologický program

  - SW vybavení pro provádění základních měření a výpočtů (délka, plocha, objem…)

  - Záznam videosmyčky ve všech režimech zobrazení

  - Přednastavené presety a umožnění ukládání vlastních presetů

  - Možnost editovat IP konfiguraci přístroje

- Archivace obrazových dat

  - Interní disk s kapacitou min. 500 GB

  - Databáze pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání, exportu a importu

  - DICOM komunikace (min. Worklist, Store, Send, Print, Modality)

  - Připojení a funkční komunikace s PACS zadavatele (Ethernet min. 10/100 Mb/s)

  - Formát exportovaných záznamů – DICOM, JPEG, AVI

  - Minimálně 3x USB port

  - Připojení do stávajícího archivačního systému (včetně upgrade, pokud je třeba) na oddělení, komunikace musí probíhat v RAW datech

- Sondy

  - 2D multifrekvenční sonda typu single crystal a matrix array, min 190 elementů, pracovní frekvence min.: 1,5-4,0 MHz

  - 2D multifrekvenční lineární sonda, pracovní frekvence min.: 3-10 MHz

  - Možnost připojení jícnové TEE sondy 6tc-rs vlastněné zadavatelem, v případě nekompatibility požadujeme dodání nové sondy