Příloha č. 6 TECHNICKÁ SPECIFIKACE NÁBYTKU

KRN/Otr/2022/16/vybavení stomatolog. ordinace – M. Al-ce

ÚVOD

Na základě požadavku zadavatele byl zpracován projekt nábytku do zubní ordinace. Nábytek byl navržen s důrazem na funkčnost. Tato část dokumentace určuje konkrétní konstrukční, materiálové či barevné provedení všech částí nábytku. Veškeré názvy výrobků uvedené v projektu slouží pouze jako technický nebo designový vzor a lze je nahradit kvalitativně a technicky shodným nebo lepším výrobkem.

- NÁBYTKOVÁ SESTAVA V ORDINACI

Nábytková sestava se skládá z dolních a horních skříněk na straně lékaře a sestry, pracovních stolů a také samostatné skříně dle schématických výkresů. Dolní skříňky zahrnují zásuvkové skříňky, dřezové skříňky a skříňky s policemi. Police jsou volně stavitelné dle potřeby. Dřezové skříňky mají pevná záda z laminované dřevotřísky o tloušťce 18mm. Horní skříňky mají  stavitelné police z materiálu korpusu a zafrézovanou LED pásku na 24V po celé délce skříněk pro osvětlení pracovní plochy.

- NÁBYTKOVÁ SESTAVA VE STERILIZACI

Nábytková sestava se skládá z dolních a horních skříněk a také kartotékové skříňky. Dolní skříňky zahrnují skříňky s policemi a otevřenou skříňku pro sterilizátor. Police jsou volně stavitelné dle potřeby. Horní skříňky mají  stavitelné police z materiálu korpusu a zafrézovanou LED pásku na 24V po celé délce skříněk pro osvětlení pracovní plochy. Kartotéková skříň zahrnuje pět zásuvek. Vše dle schématických výkresů.

- NÁBYTKOVÁ SESTAVA V DENNÍ MÍSTNOSTI

Nábytková sestava se skládá z dolních a horních skříněk a stolku. Dolní skříňky zahrnují vestavnou lednici a dřezovou skříňku. Dřezová skříňka má pevná záda z laminované dřevotřísky o tloušťce 18mm. Horní skříňky mají  stavitelné police z materiálu korpusu a zafrézovanou LED pásku na 24V po celé délce skříněk pro osvětlení pracovní plochy. Vše dle schématických výkresů.

- NÁBYTKOVÁ SESTAVA V OPG MÍSTNOSTI

Nábytková sestava se skládá ze stolku pro počítač se zásuvkou.

Navržené materiálové provedení nábytkových sestav ve všech místnostech:

Korpus   - 	dřevotřísková deska laminovaná voděodolná – např. Egger W908 ST9 (základní

bílá) tloušťky 18mm olepena hranou ABS 1mm

Dvířka a čela zásuvek  -  dřevotřísková deska laminovaná voděodolná – např. Egger W980 SM

(platinově bílá) tloušťky 18mm olepena hranou ABS 2mm

Kování   -	panty s integrovaným tlumením, celovýsuvy zásuvek s integrovaným tlumením

např. Strongbox, výklopné kování pro horní skříňky např. Blum Aventos HK

Sokl        - 	plastový profil s těsněním proti zatečení např. Kooplat imitace nerezi

Nožky     -	plastové stavitelné

Obklad    - 	mezi horními skříňkami a pracovní plochou z HPL zádové desky tloušťky min.

8mm s HPL hranou např. zádový panel EGGER F186 ST9 beton světle šedý

Dřez        -	nerezový včetně sifonu

Baterie    - 	páková stojánková dřezová baterie

Úchytky   - 	např. Hettich obj.č. 9070123

Pracovní plocha  -  postforming tloušťky minimálně 38mm např. EGGER F186 ST9 beton světle

šedý

OSTATNÍ - ZÁVĚR

Materiál na všech sestavách musí být shodný. Použité materiály a výrobky musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek dle platných právních předpisů. Dále musí splňovat platné technické, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Před realizací dodavatel předloží vzorky materiálů k odsouhlasení uživateli. Zhotovitel je dále povinen před započetím výroby vypracovat na všechny dodávané prvky dílenskou dokumentaci a tuto dokumentaci nechat odsouhlasit investorem. Projekty neslouží jako výrobní dokumentace.

Pozn.: Před zahájením výroby je nutno, aby dodavatel zjistil a proměřil skutečný stav prostorů pro realizaci předmětu díla. Před zahájením   výroby autor této projektové dokumentace odsouhlasil výrobní dokumentaci zhotovitele. Jakékoliv změny je nutno konzultovat s autorem projektové dokumentace.