# Část 6 – Přístroj pro měření hemodynamických parametrů

| Název | Přístroj pro měření hemodynamických parametrů | Oddělení | ARO |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  |  |

Technická specifikace

  - Měření hemodynamických parametrů pomocí snímače transpulmonární termodiluce fyziologickým roztokem (senzor Volume View)

  - Možnost kontinuálního měření základních hemodynamických parametrů pomocí snímače z arteriální linky v režimu automatické kontinuální samokalibrace (senzor FloTrac)

  - Možnost kontinuálního měření intravaskulární oximerie prostřednictvím oximetrických katetrů s optickým modulem

  - Požadované měřené nebo kalkulované parametry: Srdeční výdej (CO), Srdeční index (CI),Tepový objem (SV), Index tepového objemu (SVI), Systémová vaskulární rezistence (SVR), Index systémové vaskulární rezistence (SVRI), Variace tepového objemu (SVV), Extravaskulární plicní voda (EVLW), Index plicní vaskulární permeability (PVPI), Index globálního end-diastolického objemu (GEDI), Globální ejekční frakce (GEF), Intratorakální krevní objem (ITBV), Index srdeční funkce (CFI), Saturace centrální žilní krve (ScvO2)

  - Aktualizace parametrů CO min. po 20 sek.

  - Aktualizace parametrů ScvO2 min. po 2 sek.

  - Možnost dopočítání parametrů: Dodávka kyslíku (DO2), Spotřeba kyslíku (VO2)

  - Variabilní zobrazení parametrů na obrazovce: obrazovka fyziologie, obrazovka fyziologický vztah, obrazovka kokpit, obrazovka grafické trendy, obrazovka tabulkové trendy, obrazovka intervence, obrazovka lokalizace cíle (GPS)

  - Dotyková obrazovka s barevným displejem o úhlopříčce min. 10"

  - Možnost nastavení korekce výpočtu u pacientů s resekcí plic u měření metodou traspulmonární termodiluce

  - Možnost monitorace a paměti trendů po dobu 72 hodin

  - Možnost stahování dat ve formátu Windows Excel a tisk přes USB zařízení

  - Menu a návod v českém jazyce

  - Celková hmotnost max. 3kg

  - Možnost rozšíření měření monitorace o neinvazivní měření pomocí prstové manžety

  - Modul/kabel pro pro kontinuální měření oximetrie

  - Stojan pro zavěšení monitoru

  - Napájení 240V, 50/60 Hz

  - Záruka 2 roky