Příloha č. 6

TECHNICKÁ SPECIFIKACE NÁBYTKU

Tato technická specifikace určuje konkrétní konstrukční, materiálové či barevné provedení všech částí nábytku. Veškeré názvy výrobků zde uvedené slouží pouze jako technický nebo designový vzor a lze je nahradit kvalitativně a technicky shodným nebo lepším výrobkem.

- NÁBYTKOVÁ SESTAVA V ORDINACI

Nábytková sestava se skládá ze skříněk, zásuvkových sestav, pracovních stolů, kartotéky a věšákové sestavy na straně lékaře a sestry dle schématických výkresů. Skříňky zahrnují zásuvkové skříňky, dřezové skříňky a skříňky s policemi. Police jsou volně stavitelné dle potřeby. Dřezové skříňky mají pevná záda z laminované dřevotřísky o tloušťce 18mm. Skříňky mají  stavitelné police z materiálu korpusu. Nad skříňkami jsou police se zafrézovanou LED pásku na 24V po celé délce skříněk pro osvětlení pracovní plochy. V ordinaci je umístěná také podstavná lednice. Vše dle schématických výkresů.

- NÁBYTKOVÁ SESTAVA V DENNÍ MÍSTNOSTI

Nábytková sestava se skládá z dolních a horních skříněk a stolku. Dolní skříňky zahrnují skříňky se stavitelnými policemi, dřezovou skříňku a výsuvnou skříňku. Dřezová skříňka má pevná záda z laminované dřevotřísky o tloušťce 18mm. Horní skříňky mají  stavitelné police z materiálu korpusu a zafrézovanou LED pásku na 24V po celé délce skříněk pro osvětlení pracovní plochy. V denní místnosti je umístěná také podstavná a volně stojící lednice. Vše dle schématických výkresů.

- NÁBYTKOVÁ SESTAVA V OPG MÍSTNOSTI

Nábytková sestava se skládá ze stolku pro počítač se zásuvkou.

Navržené materiálové provedení nábytkových sestav ve všech místnostech:

- Korpus   - 	 dřevotřísková deska laminovaná voděodolná – např. Egger W908 ST9 (základní bílá) tloušťky 18mm olepena hranou ABS 1mm

- Dvířka a čela zásuvek   -   dřevotřísková deska laminovaná voděodolná – např. Egger W980 SM (platinově bílá) tloušťky 18mm olepena hranou ABS 2mm

- Kování   -	 panty s integrovaným tlumením, celovýsuvy zásuvek s integrovaným tlumením např. Strongbox, výklopné kování pro horní skříňky např. Blum Aventos HK

- Sokl   -   plastový profil s těsněním proti zatečení např. Kooplat imitace nerezi

- Nožky   -   plastové stavitelné

- Obklad   -   mezi horními skříňkami a pracovní plochou z HPL zádové desky tloušťky min.8mm s HPL hranou např. zádový panel EGGER F186 ST9 beton světle šedý

- Dřez   -   nerezový včetně sifonu

- Baterie   -   páková stojánková dřezová baterie

- Úchytky   -   např. Hettich obj. č. 9070123

- Pracovní plocha   -   postforming tloušťky minimálně 38mm např. EGGER F186 ST9 beton světle šedý

OSTATNÍ - ZÁVĚR

Materiál na všech sestavách musí být shodný. Použité materiály a výrobky musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek dle platných právních předpisů. Dále musí splňovat platné technické, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Před vlastní realizací dodavatel předloží vzorky materiálů k odsouhlasení uživateli. Dodavatel je dále povinen před započetím výroby nábytku vypracovat na všechny dodávané prvky dílenskou (výrobní) dokumentaci a tuto dokumentaci nechat odsouhlasit objednatelem.

Pozn.: Před zahájením výroby je nutno, aby dodavatel zjistil a proměřil skutečný stav prostorů pro realizaci předmětu díla.