# Minimální technické podmínky

„Dodávka automatické pipetovací stanice pro centrální laboratoř“

Číslo spisu: KRN/FMP/2022/07/pipetovací stanice – CL

Veřejná zakázka č. P22V00000312

Technická specifikace – Pipetovací automat – 1 ks

- Přístroj pro automatické a semiautomatické zprocesování metod izolace nukleových kyselin, qPCRm ELISA, EIA, přípravu vzorků pro biobanking, a naprogramování jakýchkoliv pipetovacích úkonů

- Otevřený systém umožňující použití spotřebního materiálu různých výrobců.

- Systém ovládaný protokoly s možností tvorby a editace a sdílení vlastních protokolů, ale i volně stažitelnými hotovými protokoly jiných uživatelů využívajících stejnou platformu

- Systém musí být ovladatelný z webového prohlížeče bez nutnosti instalace dalšího SW

- Systém musí mít k dispozici zároveň jedno i vícekanálovou pipetu bez nutnosti výměny pipetovací hlavy

- Systém musí upozornit na nedostatečné objemy

- Systém musí rozpoznat jednotlivé moduly pomocí QR kódu

- Systém musí umožňovat nezávislé třepání a ohřívání v nabízeném spotřebním materiálu

- Magnetické separování vzorků, chlazení a ohřev

- Umístění na pracovním stole

- Možnost použití různých objemů špiček, nesterilních, sterilních s filtrem, bez filtru

- Možnost pipetování do běžně dostupných formátů:

  - Mikrotitračních destiček

  - DWP destiček

  - 96 nebo 384 jamkových PCR destiček ve formátu Hight i Low s různými profily dna PCR stripů ve formátu Hight i Low s různými profily dna

  - Vícejamkových destiček pro buněčné kultury

- Možnost pipetování z běžně dostupných formátů:

  - Zkumavek

  - Eppendorf mikrozkumavek

  - Falcon mikrozkumavek

  - Mikrocentrifugačních zkumavek

  - Centrifugačních zkumavek

  - Lahviček různých objemů a velikostí

- Možnost provádění extrakce nukleových kyselin pomocí magnetických partikulí

- Čtení a export čárových kódů primárních vzorků i spotřebního materiálu

- Rozměr maximálně v110 cm x š100 cm x h60 cm, hmotnost max 120 kg

- Rozhrani Wi-fi (2,4 GHz), Ethernet

- Pipetovací objemy:

  - Multikanálové (1 – 1000 ul)

  - Single (1 – 1000 ul)

- Počítač vybavený internetovým prohlížečem, dostatečným HW výkonem a možností připojení do sítě

- Napájení  230 V/50 Hz