Část 1. - UZV Gastroenterologie                                                                               Příloha č. 1a

| Technická specifikace: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| UZV digitální barevný nejvyšší třidy | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Dynamický rozsah min. 300dB | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Frekvenční rozsah min. 1-22MHz | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Diagnostický monitor: |  |
| Úhlopříčka obrazovky min. 21,5“ | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Poloha monitoru nastavitelná ve všech směrech nezávisle na ovládacím panelu přístroje | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Ovládací panel: |  |
| Výškově nastavitelný ovládací panel | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Ovládání pomocí trackballu, ne pomocí dotykového touchpadu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Součástí ovládacího panelu musí být barevný dotykový LCD displej o úhlopříčce min. 14“ | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Digitální nastavení TGC na dotykovém panelu s možností uložení do uživatelské předvolby – ne mechanické jezdce | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Výsuvná mechanická alfanumerická klávesnice jako integrální součást přístroje umožňující zadávání dat | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Zobrazovací režimy, měření, software: |  |
| B-mód na základních a harmonických frekvencích na všech sondách (lineární, konvexní) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Dopplerovské zobrazení rychlosti krevního toku impulsně modulovanou (PW) nosnou vlnou vč. spektrálního dopplerovského záznamu na všech sondách | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| PW doppler s vysokou opakovací frekvencí (High - PRF) na všech sondách | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| PW doppler s možností steeringu na lineární sondě | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Barevné dopplerovské zobrazení rychlosti krevního toku (CFM) se zobrazením rychlostní škály v cm/s včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler , angio doppler) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Barevné širokopásmové dopplerovské zobrazení krevního průtoku s vysokou rozlišovací schopností a obrazovou rychlostí pro pomalé toky | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Simultánní duální zobrazení B-mód a B-mód + CFM v reálném čase | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Rychlé simultánní duplexní (B-mode + PW) i triplexní zobrazení (B - mode + PW/CW + CFM) v reálném čase | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Software pro kontrastní vyšetření (CEUS) s duálním zobrazením nativního a kontrastního obrazu a software pro následnou kvantifikaci měření s výpočtem křivky TIC | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Panoramatické zobrazení | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Automatická optimalizace obrazu pro B-mód a dopplerovské zobrazení | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v sonografické diagnostice (délka, plocha, objem, úhel, IMT, % stenózy). | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Automatické měření a vyhodnocování parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, SDI) ve zmrazeném i v aktivním režimu během snímání | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Automatické zvětšení okolí kurzoru během měření | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Možnost měření ve zmrazeném i v aktivním režimu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšování obrazu i ve zmrazeném režimu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Zoom s vysokou citlivostí | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Redukce strukturálního šumu v několika úrovních v B i CFM zobrazení | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Úhlové zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení – možnost nastavení ve více krocích | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Elastografie typu shear wave ve 2D zobrazení (2D SWE), která umožňuje kvantitativní analýzu v kPa i m/s s barevným elastogramem v B-módu včetně online zobrazení kvality měření a grafického zobrazení výsledků | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Software pro hodnocení steatózy jater (hodnocení útlumu a rozptylu UZ signálu) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Software pro výpočet hepato-renálního indexu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Úhlově nezávislé nedopplerovské zobrazení toků včetně duálního zobrazení s B-módem | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Zobrazování toků s 3D efektem | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Možnost rozšíření přístroje o technologii umožňující automatickou fúzi CT/MR dat s živými UZ snímky na konvexních a lineárních sondách | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Požadované sondy: |  |
| Min. 3 porty | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Širokopásmová konvexní sonda min. 1 – 7Mhz, vč. sterilizovatelného bioptického adaptéru | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Širokopásmová lineární sonda min. 2 – 14Mhz | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Další požadavky: |  |
| Archivace obrazových dat v původním formátu v paměti přístroje | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Interní HDD – kapacita min. 500GB pro ukládání obrazových a pacientských dat s možností zpětného vyhledávání podle jména pacienta, data vyšetření, ošetřujícího apod. | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Paměťová smyčka pro uložení dopplerovského záznamu délky min. 30 sec | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Min 1 x USB 3.0 výstup nebo min. 2 x USB 2.0 výstup pro připojení externích paměťových zařízení typu flash | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Možnost exportu obrazových dat a reportů na externí média min. ve formátech: JPEG, AVI, DICOM | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Plná DICOM konektivita dle požadavků zadavatele | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Komunikace s PACS a DICOM Modality Worklistem zadavatele dle jeho požadavků, síťový protokol TCP/IP, síťová karta minimálně 1 Gb/s | Klikněte a uveďte ANO/NE. |