TECHNICKÁ SPECIFIKACE NÁBYTKU

Veřejná zakázka

„Dodávka vybavení a nábytku do stomatologických ordinací v Bruntále“

Číslo spisu: KRN/FMP/2023/07/ vybavení stomatolog. ordinací - Bruntál

Číslo zakázky: P2300000300

ÚVOD

Tato část dokumentace určuje konkrétní konstrukční, materiálové či barevné provedení všech částí nábytku. Veškeré názvy výrobků uvedené v projektu slouží pouze jako technický nebo designový vzor a lze je nahradit kvalitativně a technicky shodným nebo lepším výrobkem.

- NÁBYTKOVÁ SESTAVA V ORDINACI č.1

Nábytková sestava se skládá ze skříněk, zásuvkových sestav a pracovního stolu na straně lékaře a sestry dle schématických výkresů. Skříňky zahrnují zásuvkové skříňky, dřezové skříňky a skříňky s policemi. Police jsou volně stavitelné dle potřeby. Dřezové skříňky mají pevná záda z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm. Skříňky mají  stavitelné police z materiálu korpusu. Horní skříňky mají zafrézovanou LED pásku na 24 V po celé délce pro osvětlení pracovní plochy. Vše dle schématických výkresů.

- NÁBYTKOVÁ SESTAVA V ORDINACI č.2

Nábytková sestava se skládá ze skříněk, zásuvkových sestav, pracovní části pro PC a věšákové sestavy na straně lékaře a sestry dle schématických výkresů. Skříňky zahrnují zásuvkové skříňky, dřezové skříňky a skříňky s policemi. Police jsou volně stavitelné dle potřeby. Dřezové skříňky mají pevná záda z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm. Skříňky mají  stavitelné police z materiálu korpusu. Horní skříňky mají zafrézovanou LED pásku na 24 V po celé délce pro osvětlení pracovní plochy. Vše dle schématických výkresů.

- NÁBYTKOVÁ SESTAVA V ČEKÁRNĚ

Nábytková sestava se skládá pultu recepce s místem pro PC. Vše dle schématických výkresů.

Navržené materiálové provedení nábytkových sestav ve všech místnostech:

- Korpus - dřevotřísková deska laminovaná voděodolná – např. Egger W908 ST9 (základní bílá) tloušťky 18 mm olepena hranou ABS 1mm

- Pohledové bílé plochy - dřevotřísková deska laminovaná voděodolná – např. Egger W980 SM (platinově bílá) tloušťky 18 mm olepena hranou ABS 2mm

- Pohledové plochy v dekoru dřeva - dřevotřísková deska laminovaná voděodolná – např. Egger H3303 ST10 (dub hamilton přírodní) tloušťky 18 mm a 36 mm olepena hranou ABS 1 a 2 mm (stůl)

- Pracovní deska – Postforming např. Egger F186 ST9 (beton chicago světle šedý)

- Zástěna – zádový panel např. Egger F186 ST9 (beton chicago světle šedý)

- panty s integrovaným tlumením, celovýsuvy zásuvek s integrovaným tlumením např. Strongbox, výklopné kování pro horní skříňky např. Blum Aventos HK

- Sokl   -   plastový profil s těsněním proti zatečení např. Kooplat imitace nerezi

- Nožky   -   plastové stavitelné, Úchytky - např. Hettich obj.č. 9070123

- Dřez   -   nerezový včetně sifonu, Baterie - páková stojánková dřezová baterie

OSTATNÍ - ZÁVĚR

Materiál na všech sestavách musí být shodný. Použité materiály a výrobky musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek dle platných právních předpisů. Dále musí splňovat platné technické, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Před realizací dodavatel předloží vzorky materiálů k odsouhlasení objednateli. Dodavatel je dále povinen před započetím výroby vypracovat na všechny dodávané prvky dílenskou/výrobní dokumentaci a tuto dokumentaci nechat odsouhlasit objednatelem. Projekty neslouží jako výrobní dokumentace.

Pozn.: Před zahájením výroby je nutno, aby dodavatel zjistil a proměřil skutečný stav prostorů pro realizaci předmětu díla. Před zahájením výroby autor této projektové dokumentace odsouhlasil výrobní dokumentaci zhotovitele. Jakékoliv změny je nutno konzultovat s autorem projektové dokumentace.