Technická specifikace serveru

| Parametr | Specifikace serveru – minimální požadavky |
| --- | --- |
| Form Factor a vnitřní uspořádání | Server pro umístění ve standardním 19“ racku o výšce maximálně 2U, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty |
| CPU | Minimálně dvousocketový systém osazený 2 ks serverových CPU, každý CPU s min. 16 jádry, TDP výkon v testu Passmark CPU Mark [Dual CPU] min. 55 500 bodů dle www.cpubenchmark.net (k nabídce přiložit printscreen platný ke dni podání nabídky). Server bude zařazen do stávajícího VMware clusteru, z důvodu kompatibility se stávajícími servery v clusteru požadujeme osazení nového serveru procesory Intel. |
| RAM | Minimálně 32 dostupných DDR4 nebo DDR5 DIMM slotů s možností osazení kapacitou až 8TB. Celková velikost osazené RAM minimálně 512GB pomocí registered modulů (frekvence min. 3200MHz), všechny moduly jsou shodné. Povinně ponechat dostatek volných slotů pro pozdější rozšíření na minimálně trojnásobek stávající kapacity bez nutnosti výměny stávajících modulů. |
| Diskový subsystém | Server musí být při dodání připraven k osazení minimálně 12 ks 3.5“ HDD/SSD SAS nebo SATA (tj. včetně backplane a kabeláže). Požadujeme server dodat s hot-plug HDD: - 5 ks hot-plug HDD min. 12TB 7.2K RPM SAS 12Gbps Server musí být dodán s kartou pro instalaci samostatného SSD subsystému pro boot a chod operačního systému v RAID1 a to vč. 2 ks SSD, každý o kapacitě min. 480GB. |
| Diskový řadič | - typu SAS, dvoukanálový (2 konektory) - podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - podpora 12Gbps technologie rozhraní disků - podpora Non-RAID (Pass-through) - podpora Online Capacity Expansion (OCE) - podpora SED disků a SSD disků - podpora S.M.A.R.T. - podpora globálního i dedikovaného hot-spare - minimálně 8 GB cache typu NV (cache to flash) vč. battery backup |
| Optická mechanika | nepožadujeme |
| Síťové rozhraní | min. 2 porty 1Gb Base-T, min. 4 porty 10/25GbE včetně dodávky originálních (nikoli kompatibilních) 10/25GbE optických transceiverů SR |
| Napájení | redundantní (1+1) síťové napájecí zdroje hot-plug (80 Plus Titanium) s výkonem dostatečným pro provoz serverů osazených maximálním počtem HDD, pamětí (tj. bez nutnosti výměny napájení za výkonnější při rozšíření počtu disků, pamětí a přídavných karet PCIe); dodávka vč. napájecích kabelů C13/C14 o délce min. 2m |
| Interface | - server musí disponovat PCIe sloty Gen4 - při dodání serveru musí být pro budoucí upgrade serveru k dispozici minimálně 5 volných PCIe slotů (z toho min. 4 sloty musí být Full Height) |
| Kolejnice | zásuvné ližiny s ramenem pro vedení kabelů |
| Kompatibilita | Microsoft Windows Server 2022 s technologií Hyper-V, Canonical Ubuntu Server LTS, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi |
| Operační systém | Windows Server 2022 Datacenter (včetně instalačních médií – CD, DVD nebo USB disk) zalicencovaný pro všechna jádra procesorů tohoto serveru |
| Management, vzdálená správa, bezpečnost | Management serveru nezávislý na operačním systému poskytující následující management funkce a vlastnosti: - Je vyžadována schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému. - Management serveru nezávislý na operačním systému. - Funkce vzdálené konzole přes web rozhraní s podporou HTML 5 a dedikované IP adresy a portu, podpora IPv6 - Vzdálený server soft a hard reset, reboot, power-on/off - Připojení vzdálených médií - Konfigurace karty vzdálené správy přes USB port - Konfigurace profilu serveru, import konfigurace přes USB nebo LAN - Podpora SNMPv1, v2 a v3 - Podpora Remote virtual Serial support - Monitorování zatížení CPU/paměti/IO - Update firmware komponent serveru z portálu výrobce, nezávisle na operačním systému. Podpora Firmware rollback - Záložní BIOS v dedikované ROM s možností manuální/automatické obnovy - Security vlastnosti – podpora ActiveDirectory, dvoufaktorová authentikace (TFA), encryption - Management serveru musí umožňovat zakázání (a opětovné povolení) nepoužívaných USB portů bez nutnosti restartu serveru - Možnost manipulace (tvorba, mazání, atd.) s RAIDy a Logickými volume v managementu serveru - V serveru musí být osazena komponenta umožňující bezdrátovou identifikaci serveru pomocí smartphonu s Android i IOS a možností napojit se na současný management nástroj zadavatele - Možnost spojení managementu serverů do jedné managovací skupiny - Možnost propojení managementu serveru se stávajícími servery Dell |
| Záruka | Min. 60 měsíců na celý server typu Next Business Day on site. Servis je poskytován výrobcem zařízení na místě u zákazníka. Zahájení opravy zařízení nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady v místě instalace. Záruka musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce pro každý jednotlivý kus zařízení, opatřený jednoznačným identifikátorem unikátnosti. |
| Způsob provádění záručního servisu a podpory | Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná 7x24. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení. Možnost hlášení požadavků na opravu prostřednictvím portálu výrobce. Možnost implementace monitorovacích nástrojů výrobce s možností proaktivní výměny dílů (při predikci závady) a s integračním API do helpdesku zadavatele pro automatizované zakládání požadavků na opravu. Výrobce umožní přímý přístup k technikům podpory s komunikací v češtině. |
| Podrobnější specifikace | - telefonická podpora v jazyce zadavatele - dostupnost technické podpory po dobu 24 hodin 7 dní v týdnu po celý rok - možnost hlášení požadavku na zásah prostřednictvím webového portálu a telefonní linky 24x7 - odezva následující pracovní den - přidělování zdrojů v podobě dedikovaného technického manažera - možnost eskalace problémů na úroveň managementu - možnost objednání náhradního dílu zadavatelem pro výměnu vlastními silami - možnost sledování průběhu zásahu nebo objednávky náhradního dílu na portále výrobce - informace o opravách a nové verze systému BIOS, firmwaru a ovladačů pro zařízení - podpora pro virtualizaci a operační systémy - přístup ke kvalifikovaným odborníkům technické podpory výrobce hardwaru |
| Ponechání vadného disku | V případě detekované vady pevného disku nebude dodavatel požadovat při záruční opravě vrácení pevného disku. Dodavatel nebude vyžadovat žádnou kompenzaci. |
| Implementační práce, zahrnuté do cenové kalkulace serveru | montáž do racku, aktualizace biosu a firmware na poslední dostupné verze, instalace ESXi 8 a konfigurace, napojení na iSCSI Storage StorMagic SvSAN |

Technická specifikace virtualizační platformy

| Min. požadavky | VMware Standard pro stávající 3 servery (1. server 16 core, 2. server 16 core, 3. server 12 core) a dále pro všechny core, které plně pokryjí nově nabízený server, vše s 5letou podporou |
| --- | --- |

Technická specifikace zálohovací platformy

| Min. požadavky | Veeam Data Platform Foundation pro 56 VMs s 5letou podporou, alternativně lze nabídnout Nakivo Enterprise Perpetual pro 8 CPU s 5letou podporou |
| --- | --- |
|  | Implementace zálohování na Windows server a nastavení záložních jobů na local a jednou týdně na NAS (OpenMediaVault) |

Technická specifikace požadovaných služeb

| Min. požadavky | SDS platforma StorMagic SvSAN Z důvodu plánovaného navýšení kapacity Datastore SDS potřeba změna RAID a Volume na SSD. Nyní jsou nad všemi SSD dva nezávislé RAID5, sloučením pod jeden RAID5 dojde k navýšení o kapacitu jednoho SSD. Tato úloha si vyžádá: - migraci VMs z 1. serveru (toto provede zadavatel, zbytek provede dodavatel) - desynchronizaci 1. nódu SvSAN - migraci 1. nódu na NAS - rekonfiguraci RAIDu a tvorbu jednoho volume - instalaci VMware ESXi 8, nastavení - migraci 1. nódu SvSAN zpět (migraci lze nahradit novou instalací s kompletním nastavením) - napojení nového volume do 1. nódu - tvorba poolů v 1. nódu SvSAN - synchronizace targetů s 2. nódem SvSAN Totéž se provede na druhém serveru s 2. nódem SvSAN Následně dodavatel provede upgrade SvSAN na poslední dostupnou verzi. |
| --- | --- |

Požadované certifikace a reference

| Min. požadavky | Dodavatel musí být partnerem společnosti StorMagic a musí uvést nejméně šest konkrétních referencí v ČR na dodávku a implementaci StorMagic SvSAN. |
| --- | --- |