ČÁST 4: Vířivé vany

| Název | Vířivá vana horních končetin | Oddělení | rehabilitace |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  |  |

Technická specifikace

- vířivá vana horních končetin určená na prsty, dlaně, předloktí a loketní klouby

- min. 10 vodních trysek s přivzdušněním

- regulace výkonu vířivé masáže

- ukazatel teploty vody

- elektronické ovládání s časovačem

- funkce kolísání intenzity masáže

- akrylátové antibakteriální opláštění, bílá barva

- objem min. 25 l

- přívod teplé a studené vody

- odpad

- veškeré instalatérské příslušenství k napouštění, vypouštění a oplachu (sprcha)

| Název | Vířivá vana dolních končetin | Oddělení | rehabilitace |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  |  |

Technická specifikace

- sedací končetinová vana pro masáž dolních končetin, beder a kyčlí

- min. 12 nerezových vodních trysek

- tryska na masáž hemoroidů

- masážní trysky na plosky nohou

- přivzdušnění hydromasáže

- kontinuální režim hydromasáže

- ukazatel teploty vody

- min. 2 nezávislé okruhy masáže

- elektronické ovládání

- skelet s antibakteriální úpravou

- ochrana čerpadel proti chodu naprázdno

- oplachová sprcha

- možnost regulace intenzity hydromasáže

- kontinuální a pulzní mód masáže

- digitální teploměr a časovač

- užitný objem min. 110 l

- přívod teplé a studené vody