Příloha č. 4 ZD

Minimální technické požadavky (k doplnění)

- Číslo spisu VZ: KRN/Otr/2025/05/2 ks sanitek

| Požadované parametry | Údaje, které nabízí účastník (doplní účastník ZŘ) |
| --- | --- |
| VOZIDLO |  |
| - typ vozidla M1 - osobní určený výrobcem k dostavbě na sanitní vozidlo typu „A2“, vozidlo nové, rok výroby 2024 a později, značka a typ vozidla (obchodní označení) |  |
| - bílá barva karoserie |  |
| - motor vznětový s min. výkonem 110 kW |  |
| - pohon přední nápravy, dlouhý rozvor nízká střecha |  |
| - maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz 10 l / 100 km |  |
| - musí splňovat emisní limity EURO 6 |  |
| - systém ABS, EDS, MSR, ASR, ESP, nebo systém stabilizace podvozku podle výrobce tzn. ABS + ESP(ESC) takový, jaký má konkrétní výrobce schválený a homologovaný pro provoz na pozemních komunikacích |  |
| - 6st. převodovka, manuální |  |
| - posilovač řízení |  |
| - klimatizace v kabině řidiče a samostatně v ambulantním prostoru pro pacienty, dvouzónová, nezávislé vytápění ambulantního prostoru |  |
| - imobilizér |  |
| - celkový počet míst 8: v kabině 1x sedadlo pro řidiče (výškově stavitelné) +1x dvousedadlo pro spolujezdce (úložný prostor pod 2sedačkou na nářadí); vzadu 2x posuvné sedadlo, umístěné vedle sebe v prostoru pro pacienty za přepážkou řidiče; 2x pojízdné křeslo jako plnohodnotné sedadlo v řadě za sebou, vybavené zádržným systémem; 1x lůžko vybavené zádržným systémem pro děti a dospělé |  |
| - užitná hmotnost vozidla musí odpovídat převozu výše uvedených 8 osob + rezerva 115 kg na přenosnou zdravotnickou výbavu |  |
| - zadní ambulantní prostor s min. světlou délkou 2 750 mm |  |
| - airbag řidiče i airbag spolujezdce, který lze deaktivovat |  |
| - výškově a podélně stavitelný volant |  |
| - zadní výklopné prosklené dveře s otevíracím úhlem min. 85 st. |  |
| - pravé boční posuvné dveře s otevíratelným oknem |  |
| - pevná dělící přepážka s posuvným oknem oddělující kabinu řidiče a ambulantní prostor |  |
| - kotoučové brzdy na všech kolech |  |
| - prosklení tónovanými skly po celém obvodě karoserie s max. požadavky platné vyhlášky |  |
| - autorádio (1DIN s integrovaným systémem HF) s handsfree sadou, vybavené technologií bluetooth a vstupem USB + anténa + min 2 reproduktory |  |
| - elektricky stavitelná a vyhřívaná vnější zrcátka + elektrické stahování předních oken, centrální zamykání dveří s dálkovým ovládáním |  |
| - vnitřní zpětné zrcátko |  |
| - trvalé svícení |  |
| - přední přídavné mlhové světlomety |  |
| - zadní parkovací světla (na každé straně vozidla) |  |
| - palubní počítač (s provozními informacemi o vozidle) |  |
| - konzola na přístrojové desce s1-DIN šachtou a otvory pro umístění dodatečných spínačů, možnost umístit ve stropní konzoli |  |
| - 4 ks náhradních kompletních plechových kol s pneumatikami (dle sezóny) |  |
| - povinná výbava dle platné vyhlášky |  |
| - plnohodnotné rezervní kolo |  |
| - parkovací asistent vzadu – senzory + venkovní zvuková signalizace při couvání vozidla |  |
| - dva kusy funkčních klíčů k vozidlu s dálkovým ovládáním |  |
| - záruka na vozidlo min 48 měsíců s omezením 200 000 km, (co nastane dříve), |  |
| - záruka na sanitní nástavbu min. 48 měsíců |  |
| - záruka na transportní techniku min. 24 měsíců |  |
| - záruka na vnitřní vybavení vozidla (autorádio s handsfree) min. 24 měsíců |  |
| - záruka na lak karoserie min. 36 měsíců |  |
| - záruka na prorezavění karoserie min. 10 let |  |
| - grafická úprava vozidla, shodná s grafickým návrhem (Příloha č. 5) |  |
| SANITNÍ VÝBAVA |  |
| - výstražné světelné zařízení – dva led majáky modré barvy, vzadu pak jeden LED maják modré barvy, výstražné zařízení - vícetónová siréna s reproduktorem s montáží za maskou chladiče |  |
| - integrovaná modrá LED světla v mřížce přední masky vozidla - 2ks |  |
| - stropní osvětlení ambulantního prostoru s ovládáním u řidiče |  |
| - pomocné osvětlení ambulantního prostoru ovládané spínačem v bočních a zadních dveřích, osvětlení nástupního schůdku při otevření bočních dveří |  |
| - osvětlení prostoru za vozidlem naklápěcí v horní hraně zadních dveří |  |
| - teplovzdušné nezávislé topení ambulantního prostoru ovladatelné samostatně od řidiče (s čitelným displejem), splňující požadavky dle ČSN EN 1789 |  |
| - světelná signalizace u řidiče při otevření dveří ambulantního prostoru |  |
| - zvuková signalizace přepravovaných pacientů tlačítkem bzučáku k řidiči (tlačítka 1x u hlavy ležícího pacienta, 1x na pravém boku vedle infarktového křesel, 1x u otočného křesla, 1x uprostřed na stropě) |  |
| - střešní obousměrný ventilátor, umístěný v ambulantním prostoru musí být schopný 20 násobné výměny vzduchu za hodinu |  |
| - zásuvka 12 V u řidiče, dvě zásuvky 12 V na levém boku ambulantního prostoru |  |
| - pevná přepážka za řidičem s oknem s posuvnými homologovanými skly min. 0,12 m2 opatřená stínící neprůhlednou roletkou, bílé barvy |  |
| - vyrovnání podlahy a její obložení protismykovým, dezinfikovatelným, odolným materiálem |  |
| - obložení stěn a stropu hladkým, lakovaným, dezinfikovatelným, odolným materiálem |  |
| - zatmelení všech spojů obložení v ambulantním prostoru |  |
| - tepelná a hluková izolace ambulantního prostoru – pěnový polystyren, obložení stropu lakovaným, dezinfikovatelným a odolným materiálem se zatmelenými spárami |  |
| - 2x posuvné sedadlo s opěrami hlavy s tříbod. samonavíjecími pásy, umístěné vedle sebe po směru jízdy za přepážkou, přičemž prostor mezi čelní hranu sedáku u sedaček a přepážkou za řidičem musí být nejméně 400 mm - sedadla schválena dle ČSN EN 1789 |  |
| - 2x pojízdné křeslo vybavené zádržným systémem a ukotvením v podlaze vozidla, uchycení pro pojízdné křeslo umístěné u zadních dveří po směru jízdy - schváleno dle ČSN EN 1789 |  |
| - pevný stůl nosítek s výklopnou plošinou s nerez lištami a úchytným systémem pro nosítka - schváleno dle ČSN EN 1789 |  |
| - uzamykatelný úložný prostor pod nosítky na zdravotnický materiál s výklopnými nebo posuvnými dvířky |  |
| - vestavěné, uzavíratelné a uzamykatelné úložné skříňky na boku vozidla v prostoru pro pacienty umístěné v levé části |  |
| - madla pro nástup po obou stranách bočních dveří a stropní madlo pro sedící osoby |  |
| - sklopná najížděcí plošina (Al) u zadních dveří pro pojízdné křeslo, bez ostrých hran a spojů |  |
| - výklopný schod u bočních dveří nerez, zaklápěcí dovnitř, osvětlení schodu |  |
| - držák na infuzní lahve a vaky nerez, výklopný na stropním madle - schváleno dle ČSN EN 1789 |  |
| - uchycení pro láhev O2 o objemu 10 litrů v levém zadním rohu |  |
| - panel s rychlospojkou na levé straně poblíž hlavy ležícího pacienta |  |
| - vedení kyslíku mezi lahví 10 l a rychlospojkou |  |
| - uchycení pro láhev O2 o objemu 2 l poblíž hlavy ležícího pacienta |  |
| - odpadní nádoba v ambulantním prostoru |  |
| - hasicí přístroj 2 kg u řidiče |  |
| - zmatnění všech oken ambulantního prostoru celoplošně kouř. fólií – propustnost světla 5% s atestem |  |
| - přenosná svítilna napájená ze zásuvky 12 V v kabině řidiče |  |
| - výbava vozidla musí splňovat požadavky platné vyhlášky o provozu na pozemních komunikacích v platném znění, vyjma defibrilátoru |  |
| Komplet nosítek s podvozkem |  |
| TYP / název |  |
| - odnímatelný podvozek s polohovací výškou (min. 7 výškových poloh), |  |
| - se sklopnýma nohama |  |
| - s velkými pojezdovými pogumovanými koly šedými a nosností podvozku min. 275kg |  |
| - nosítka s polohovatelným podhlavníkem a podnožníkem, polohování v kterémkoliv bodě pomocí plynové vzpěry |  |
| - s výklopnými bočními madly a výsuvnými madly na nošení |  |
| - s nožním obloukem |  |
| - s anatomickou matrací a polštářem |  |
| - se dvěma bezpečnostními pásy + čtyřbodový ramenní pásový systém |  |
| - zádržný systém pro děti |  |
| - s nosností nosítek min. 250 kg |  |
| Pojízdné křeslo 2x |  |
| TYP / název |  |
| - nepolohovatelné s integrovanou opěrou hlavy, |  |
| - se sklopnými loketními opěrami |  |
| - se čtyřbodovým pásem a výsuvnými rukojeťmi vpředu a výklopnými vzadu |  |
| - ergonomická matrace |  |
| - nosnost křesla min. 250 kg |  |
| - nožní brzda vzadu na křesle, kola pogumovaná šedá |  |
| - umístění – za zadními výklopnými dveřmi vpravo ve směru jízdy |  |

Zadavatel bude akceptovat toleranci +- 10% u číselných parametrů uvedených v technické specifikaci.

Účastník ZŘ se ke všem výše uvedeným parametrům vyjádří buď slovem „ANO“, pokud jím nabízené zařízení 100% splňuje požadovaný parametr nebo uvede (upřesní) parametr v souladu se svou nabídkou.

V ………………….. dne ………………………..

………………………………………………………………………………….

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat za účastníka ZŘ