Příloha č. 6 zadávací dokumentace k veřejné zakázce

# „OBNOVA PÁTEŘNÍCH PŘEPÍNAČŮ“

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

# PŘEDMĚT DODÁVKY

Předmětem veřejné zakázky je pořízení HW a SW vybavení zahrnujícího dodávku aktivních prvků a příslušenství v rámci obnovy páteřních přepínačů nemocnice v datových centrech. Aktivní prvky budou spravovány prostřednictvím stávajícího centrálního managementu ExtremeCloud IQ Site Engine.

Aktivní prvky a příslušenství musí být určeny pro český trh a musí být zajištěna garance servisu výrobce na dodaná zařízení v ČR. Součástí dodávky je standardní servis na dodaná zařízení i příslušenství v dále uvedeném rozsahu.

Součástí dodávky bude asistence při instalaci, konfiguraci aktivních prvků a zaškolení v dále uvedeném rozsahu.

# POŽADAVKY NA DODÁVKY A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

### Technické parametry

Zadavatel vymezuje níže závazné minimální požadavky na dodávku.

V souladu se zadávací dokumentací musí nabídka obsahovat specifikaci nabízeného plnění, ze které bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem v rámci zadávacích podmínek. Splnění závazných požadavků popíše dodavatel v níže uvedené tabulce u všech požadavků a doloží relevantními dokumenty ve své nabídce.

Všechny dodávané součástí musí být instalovány nové, nepoužité, licencované na koncového uživatele (pokud je umožněno nebo vyžadováno výrobcem).

### Páteřní přepínače podnikové třídy (4 ks)

Tyto přepínače budou umístěny ve dvou datových centrech a v každém z nich budou umístěny dva přepínače. Všechny čtyři přepínače dohromady pak budou tvořit jeden stoh. Aktivní prvky budou spravovány prostřednictvím stávajícího centrálního managementu ExtremeCloud IQ Site Engine.

| Kategorie vlastností | Požadovaný parametr nebo funkce | Splňuje [ANO/NE] |
| --- | --- | --- |
| Typ zřízení | Páteřní plně řiditelný přepínač podnikové třídy s podporou centrální správy |  |
| Formát zařízení a fyzické vlastnosti | Provedení pro montáž do 19" rozvaděče, včetně montážní sady |  |
|  | Maximální výška přepínače 1U |  |
|  | Všechny přístupové porty a porty pro správu umístěné na přední straně přepínače |  |
| Přístupové porty | Minimálně 48x SFP28 s rychlostí 1/10/25 Gbit |  |
| Uplink porty | Minimálně 6x QSFP28 s rychlostí 40/100 Gbit |  |
|  | Podpora kanálování pro QSFP28 porty - QSFP28 na 4x SFP28, QSFP na 4x SFP+ |  |
| Porty a rozhraní pro správu | 1x RJ-45 konzolový port nebo USB konzolový port pro lokální konfiguraci |  |
|  | 1x RJ-45 10/100/1000BASE-T port pro out-of-band management |  |
|  | 1x USB pro přenos souborů do/z přepínače (firmware, konfigurace apod.) |  |
| Napájení a chlazení | Minimálně 2x za provozu vyměnitelné napájecí zdroje 230V AC s prouděním vzduchu zepředu dozadu (front-to-back) |  |
|  | Minimálně 6x za provozu vyměnitelné ventilátory s prouděním vzduchu zepředu dozadu (front-to-back) |  |
| Kapacitní a výkonové vlastnosti | Minimální neblokovaná přepínací kapacita: 4 Tbps |  |
|  | Minimální přepínací rychlost: 1000 Mpps |  |
|  | Minimální počet podporovaných VLAN: 4000 |  |
|  | Minimální kapacita tabulky MAC adres: 150000 |  |
|  | Minimální kapacita tabulky směrovacích záznamů pro IPv4: 15000 |  |
|  | Minimální kapacita tabulky směrovacích záznamů pro IPv6: 6000 |  |
|  | Minimální velikost Jumbo Frame: 9000 bajtů |  |
|  | Minimální počet linek v LACP skupině: 8 |  |
|  | Minimální počet přepínačů ve stohu: 8 |  |
| Další požadované funkce a vlastnosti | Podpora pro stohování |  |
|  | Podpora virtuálních LAN dle IEEE 802.1Q |  |
|  | Podpora agregace více portů s využitím protokolu LACP (Link Aggregation Control Protocol) dle IEEE 802.3ad |  |
|  | Podpora objevení zařízení s využitím protokolu LLDP (Link Layer Discovery Protocol) dle IEEE 802.1ab včetně jeho rozšíření IEEE 802.1Qcj a LLDP-MED (Media Endpoint Discovery) |  |
|  | Podpora statických směrovacích záznamů pro IPv4 a IPv6 |  |
|  | Podpora dynamického směrovacího protokolu IS-IS (Intermediate System to Intermediate System) |  |
|  | Podpora dynamického směrovacího protokolu BGPv4 (Border Gateway Protocol) a BGP+ |  |
|  | Podpora dynamického směrovacího protokolu OSPFv2 (Open Shortest Path First) a OSPFv3 |  |
|  | Podpora VRF (Virtual Routing and Forwarding) |  |
|  | Podpora VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) a VRRPv3 |  |
|  | Podpora ECMP (Equal Cost Multi Path) |  |
|  | Podpora standardu IEEE 802.1ah PBB (Provider Backbone Bridges) |  |
|  | Podpora standardu IETF RFC 6329 |  |
|  | Podpora standardu IEEE 802.1aq |  |
|  | Podpora standardu IEEE 802.1Qbp |  |
|  | Podpora standardu IEEE 802.1ag CFM (Connectivity Fault Management) |  |
|  | Podpora funkcí DHCP client, DHCP relay pro IPv4 a IPv6 |  |
|  | Podpora funkce DHCP a DHCPv6 snooping |  |
|  | Podpora funkce IPSG (IP Source Guard) |  |
|  | Podpora funkcí IGMP (Internet Group Management Protocol) a IGMP snooping pro IPv4 ve verzích 1, 2 a 3 |  |
|  | Podpora funkcí MLD (Multicast Listener Discovery) a MLD snooping pro IPv6 ve verzích 1 a 2 |  |
|  | Podpora funkce ND (Neighbor Discovery) pro IPv6 |  |
|  | Podpora analýzy provozu minimálně prostřednictvím sFlow verze 5 |  |
|  | Podpora sběru telemetrie s detekcí síťové a aplikační odezvy pro účely diagnostiky sítě |  |
|  | Podpora zabezpečeného vzdáleného přístupu a správy pomocí protokolů SSHv2, SCP a SFTP |  |
|  | Podpora zabezpečeného monitorování pomocí protokolu SNMPv3 (Simple Network Management Protocol) |  |
|  | Podpora centrální zabezpečené správy prostřednictvím stávajícího centrálního managementu |  |
|  | Podpora ZTP (Zero Touch Provisioning) prostřednictvím stávajícího centrálního managementu |  |
|  | Podpora API (Application Programming Interface) |  |
| Licence | Licence pro centrální správu přepínačů prostřednictvím stávajícího centrálního management software a stávajícího NAC řešení na dobu minimálně 5 let |  |
| Záruka | Záruka na hardware minimálně 5 let, řešení opravy formou dopředné výměny přepínače s odesláním následující pracovní den po identifikaci a uznání závady výrobcem |  |
| Podpora | Podpora na hardware minimálně 5 let, v režimu 8x5, standardně dostupná prostřednictvím telefonní linky nebo webového portálu pro správu požadavků, včetně přístupu k aktualizacím SW a novým funkcionalitám |  |
|  | Nabízený model páteřního přepínače nesmí po dobu 5 let plánovaně přejít do režimu „End of Service Life“ |  |

Konkrétní typ a označení nabízeného řešení:

- NABÍZENÉ ŘEŠENÍ: [DODAVATEL DOPLNÍ JEDNOZNAČNÉ URČENÍ JAKÝ TYP NEBO VERZE VÝROBKU NEBO NABÍZENÉHO ŘEŠENÍ JE PŘEDMĚTEM JEHO NABÍDKY]

- V případě, že neexistuje veřejně dostupný podrobný popis nabízeného řešení (HW i SW), který umožní posoudit splnění zadávacích podmínek (technické specifikace), je dodavatel povinen připojit tento popis (např. ve formě produktových listů) jako součást nabídky (zadavatel připouští předložení produktových listů v anglickém jazyce).

### Management SW

Součástí dodávky musí být Pilot licence pro management dodaných páteřních přepínačů pod Extreme IQ Site Engine (zadavatel požaduje konkrétní výrobek z důvodu zachování kompatibility se stávajícím vybavením a ochrany již dříve provedených investic zadavatele).

| Předmět dodávky | Požadované parametry | Splňuje [ANO/NE] |
| --- | --- | --- |
| Pilot licence pro dodané páteřní přepínače | - Pilot licence pro management dodaných páteřních přepínačů pod Extreme IQ Site Engine |  |

;

### Transceivery, optické propojovací kabely a Direct Attach Cable (DAC) kabely

Součástí dodávky musí být potřebný počet QSFP+, SFP+, SFP modulů, stohovacích a DAC kabelů, optických propojovacích / patch kabelů, minimálně v následujícím uvedeném množství a při splnění uvedených požadavků.

Záruka na veškeré příslušenství bude minimálně 2 roky.

Pozn.: V případě transceiverů Aruba / HPA / Exreme Networks zadavatel požaduje konkrétní výrobek z důvodu zachování kompatibility se stávajícím vybavením a ochrany již dříve provedených investic zadavatele).

| Předmět dodávky | Požadované parametry | Splňuje [ANO/NE] |
| --- | --- | --- |
| QSFP28 100G DAC kabel (2 ks) | - Kompatibilní s dodanými páteřními přepínači - Podpora stohování - Délka cca 1 m - Požadujeme pouze originál od výrobce přepínače |  |
| QSFP28 100G DR Transceiver (SMF) (4 ks) | - Kompatibilní s dodanými páteřními přepínači - Podpora stohování - Určeno pro použití na single mode optice (SMF) - Požadujeme pouze originál od výrobce přepínače |  |
| SFP+ 10G LC SR MMF transceiver (2 ks) | - Kompatibilní s dodanými páteřními přepínači - Určeno pro použití na multi mode optice (MMF) - Požadujeme pouze originál od výrobce přepínače |  |
| SFP+ 10G LC SR MMF transceiver (43 ks) | - Kompatibilní s dodanými páteřními přepínači - Určeno pro použití na multi mode optice (MMF) - Může být i OEM kompatibilní |  |
| SFP+ 10G LC LR SMF transceiver (2 ks) | - Kompatibilní s dodanými páteřními přepínači - Určeno pro použití na single mode optice (SMF) - Požadujeme pouze originál od výrobce přepínače |  |
| SFP+ 10G DAC kabel (3 ks) | - Jedna strana DAC kabelu kompatibilní s dodanými páteřními přepínači - Druhá strana DAC kabelu kompatibilní s přepínači HP 5500-HI (HPA) - Délka cca 3 m - OEM kompatibilní |  |
| SFP+ 10G LC LR SMF transceiver (67 ks) | - Kompatibilní s dodanými páteřními přepínači - Určeno pro použití na single mode optice (SMF) - Může být i OEM kompatibilní |  |
| SFP 1G LC SX MMF transceiver (28 ks) | - Kompatibilní s dodanými páteřními přepínači - Určeno pro použití na multi mode optice (MMF) - Může být i OEM kompatibilní |  |
| SFP 1G LC LX SMF transceiver (21 ks) | - Kompatibilní s dodanými páteřními přepínači - Určeno pro použití na single mode optice (SMF) - Může být i OEM kompatibilní |  |
| SFP 1G BASE-T RJ45 transceiver (10 ks) | - Kompatibilní s dodanými páteřními přepínači - Může být i OEM kompatibilní |  |
| SFP+ 10G LC LR SMF transceiver (Aruba) (24 ks) | - Kompatibilní s přepínači Aruba řad 2540/2930F/6200F (J9151D) - Může být i OEM kompatibilní |  |
| SFP+ 10G LC SR MMF transceiver (Aruba) (5 ks) | - Kompatibilní s přepínači Aruba řad 2540/2930F/6200F (J9150D) - Může být i OEM kompatibilní |  |
| SFP 1G LC LX SMF transceiver (Aruba) (11 ks) | - Kompatibilní s přepínači Aruba řady 2540 (J4859D) - Může být i OEM kompatibilní |  |
| SFP 1G LC SX MMF transceiver (Aruba) (9 ks) | - Kompatibilní s přepínači Aruba řady 2540 (J4858D) - Může být i OEM kompatibilní |  |
| SFP+ 10G LC LR SMF transceiver (HPA) (11 ks) | - Kompatibilní s přepínači HP řady 5130 (JD094B) - Může být i OEM kompatibilní |  |
| SFP+ 10G LC LR SMF transceiver (Extreme Networks) (4 ks) | - Kompatibilní s s přepínači Extreme Networks - Může být i OEM kompatibilní |  |
| SFP+ 10G LC SR MMF transceiver (Extreme Networks) (4 ks) | - Kompatibilní s dodanými páteřními přepínači - Může být i OEM kompatibilní |  |
| Patch kabel LC-SC duplex 50/125 OM4 (10 ks) | - Délka 2 m |  |
| Patch kabel LC-SC duplex 50/125 OM4 (20 ks) | - Délka 3 m |  |
| Patch kabel SC-SC duplex 50/125 OM4 (10 ks) | - Délka 2 m |  |
| Patch kabel SC-SC duplex 50/125 OM4 (10 ks) | - Délka 3 m |  |
| Patch kabel LC-LC duplex 50/125 OM4 (6 ks) | - Délka 5 m |  |
| Patch kabel LC-LC duplex 50/125 OM4 (6 ks) | - Délka 15 m |  |
| Patch kabel LC-SC duplex 9/125 OS2 (20 ks) | - Délka 2 m |  |
| Patch kabel LC-SC duplex 9/125 OS2 (20 ks) | - Délka 3 m |  |
| Patch kabel SC-SC duplex 9/125 OS2 (10 ks) | - Délka 2 m |  |
| Patch kabel SC-SC duplex 9/125 OS2 (10 ks) | - Délka 3 m |  |

### Požadavky na instalační a implementační práce

Náklady na provedení instalačních a implementačních prací musí být zahrnuty v nabídkové ceně k položce, ke které se vztahují a nelze je vyčíslit zvlášť.

Zadavatel požaduje provedení prací minimálně v níže uvedeném rozsahu.

Instalační a implementační práce (minimálně v následujícím rozsahu):

- Doprava veškerého hardware do místa instalace, sídla zadavatele.

- Implementace a konfigurace v centrálním managmentu Extreme IQ Site Engine

- Asistence při přípravě a konfiguraci páteřních přepínačů (aktualizace firmware, základní nastavení, VLAN, STP, LACP, integrace do managementu).

- Přítomnost kvalifikovaného pracovníka dodavatele v místě instalace při nasazení páteřních přepínačů do ostrého provozu.

Ověření funkčnosti a akceptační testy:

- Síťové prvky

  - Simulace výpadku jednoho z páteřních přepínačů a potvrzení, že díky plně redundantní konektivitě na druhou dvojici páteřních přepínačů a linkové agregaci a konektivitě přístupových přepínačů do obou datových center nedošlo k výpadku komunikace koncových zařízení vůči serverům.

  - Simulace výpadku jednoho z přepínačů v přístupovém stohu pro ověření, že se výpadek dotkne pouze přístupových portů na konkrétním přepínači a ostatní přepínače ve stohu dále pracují a přes druhou linku v linkové agregaci dále přenáší provoz do páteřních přepínačů.

  - Otestování všech agregačních skupin střídavým odpojením jedné z linek v agregační skupině.

  - Otestování korektní konfigurace Spanning-Tree protokolu vytvořením smyčky mezi přepínači.

### Obecné požadavky

Zadavatel v rámci dodávky požaduje zajištění součinnosti při provádění implementačních prací na dodaném HW a SW vybavení. Konkrétní požadované práce v závislosti na předmětu dodávky jsou specifikovány výše. Dodavatel je povinen zahrnout do nabídky i veškeré další činnosti a prostředky, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla v rozsahu doporučeném výrobci a dle tzv. nejlepších praktik, i v případě, pokud nejsou explicitně uvedeny, ale jsou pro realizaci předmětu plnění podstatné.

Zadavatel požaduje zajištění projektového vedení realizace předmětu plnění. Dodavatel zajistí projektové vedení po celou dobu realizace zakázky. Dodavatel zajistí:

  - Projektové vedení plnění předmětu plnění po celou dobu realizace dodávky prostřednictvím projektového manažera, který bude v průběhu plnění aktivně a konstruktivně komunikovat se jmenovaným zástupcem zadavatele;

  - proaktivní vyžádání si součinnosti a koordinace prací, služeb a/nebo dodávek třetích stran (zejm. stávajících dodavatelů zadavatele) zapojených do plnění za účelem dosažení úspěšné realizace předmětu plnění veřejné zakázky jako celku a jeho úspěšné realizace v daném časovém rámci vč. jednotlivého oprávněného konkrétního úkolu s určeným termínem z kontrolního dne v rámci koordinace prací, služeb a/nebo dodávek;

  - organizaci kontrolních dnů – kontrolní dny se budou konat za účasti zástupců dodavatele a zadavatele min. 1 x 14 dní; dodavatel zajistí řízení všech kontrolních dnů a dílčích jednání se členy realizačního týmu na straně zadavatele;

  - zpracování harmonogramu prací v podobě navazujících činností, např. formou Ganttova diagramu nebo MS Project, či obdobného nástroje postihujícího návaznosti ke všem částem plnění;

  - řízení vzniku veškeré provozně-technické dokumentace, školících materiálů pro školení administrátorů, organizace školení samotného a další projektové dokumentace;

  - veškeré řídící činnosti projektu s vlastníky projektu na straně zadavatele nebo jím určených třetích stran na straně dodavatele.

### Požadavky na dokumentaci

Dodavatel zpracuje provozně-technickou dokumentaci v rozsahu dokumentace skutečného provedení a provozní dokumentace.

Dokumentace skutečného provedení musí obsahovat minimálně tyto části:

- detailní popis cílového stavu včetně popisu funkcionalit jednotlivých HW a SW částí systému;

- seznam dodaného hardware, jeho produktových čísel a dalších podrobností (např. sériových čísel, MAC adres, IP adres a umístění apod.);

- seznam všech zařízení, rozhraní a jejich MAC adres a k nim odpovídajících IP adres použitých v nové infrastruktuře;

- detailní popis zajištění bezpečnosti informací;

- detailní popis designu řešení a jeho konfigurace;

- vazby na stávající infastrukturu a/nebo systémy a jejich konfigurace.

Provozní dokumentace bude obsahovat instrukce a postupy pro administrátory a bezpečnostní správce zařízení.

Dodavatel dále zpracuje projektovou dokumentaci v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění, zejména pak zápisy z kontrolních dnů a projektových porad a další odpovídající podklady nebo dokumenty související s plněním a dodáním předmětu plnění.

### Požadavky na proškolení

Zadavatel v rámci dodávky požaduje proškolení 2 správců v rozsahu nezbytném pro zajištění standardního provozu dodaných páteřních přepínačů. Jedná se především o správu z prostředí centrálního managementu ExtremeCloud IQ Site Engine – přidávání nových VLAN, nastavení portu, LACP agregací, monitorování provozu, základní diagnostika chybových stavů.

### Požadavky na následnou podporu

Zadavatel v rámci dodávky požaduje zajištění poinstalační podpory kvalifikovaným pracovníkem dodavatele v rozsahu 8 h po dobu alespoň jednoho měsíce od nasazení do ostrého provozu.