Příloha č. 5 – Technická specifikace

Nabízené materiály pro jednotlivé položky musí splňovat základní technické specifikace a požadavky uvedené níže:

Závazné obecné technické požadavky:

Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů.

1. část – Injekční stříkačky dvoudílné

- dvoudílné – píst a tělo,

- stříkačky musí splňovat veškeré požadavky normy ČSN EN ISO 7886-1,

- materiál – polypropylen/polyetylen (bez obsahu PVC, latexu a ftalátů),

- zakončení Luer bez závitu,

- sterilní, jednorázové použití,

- transparentní tělo pro plnou vizuální kontrolu obsahu,

- kontrastní a čitelná stupnice na těle odolná proti otěru (nesmyvatelná),

- hladký bezproblémový chod pístu, bezpečná zarážka pístu,

- minimální zbytkový objem aplikované tekutiny,

- vynikající těsnost, snadná oddělitelnost jednotlivých kusů, snadné vyjmutí z obalu,

- jednotlivě balené papír/folie s peel efektem.

2. část – Inzulinové stříkačky s jehlou trojdílné

- sterilní, bez PVC, jednorázové použití,

- balené jednotlivě á 1ks,

- s precizním pístem a integrovanou broušenou jehlou pro inzulín,

- dobře čitelná nesmazatelná stupnice cejchovaná v jednotkách inzulínu,

- hypoalergenní, apyrogenní, bezlatexové provedení,

- žádný zbytkový objem, bezpečná zarážka pístu,

- ochranný kryt jehly,

- jednotlivě balené papír/folie s peel efektem

- jehla 12 - 13 mm,

- 0,5 ml s integrovanou jehlou, G 29 - 30, délka jehly 12 – 13 mm,

- 1 ml s integrovanou jehlou, G 29 - 30, délka jehly 12 – 13 mm.

3. část - Injekční stříkačky trojdílné Luer Lock

- trojdílná injekční stříkačka (tělo, píst, pryžové těsnění) se závitem Luer - Lock vhodná pro použití v lineárních dávkovačích dle seznamu níže,

- sterilní, bez PVC, jednorázové použití,

- netoxické, neobsahují pyrogen, bezlatexový gumový píst,

- lehký a bezpečný chod pístu, dobře čitelná a nesmazatelná stupnice,

- vysoká průsvitnost válce poskytuje uživateli lepší kontrolu nad promícháním a průtokem tekutiny,

- jednotlivě balené – obal tvoří z jedné strany průsvitná fólie, která umožňuje vizuální identifikaci obsahu s PEEL efektem,

- stříkačky musejí být kompatibilní s lineárními dávkovači – seznam lineárních dávkovačů je uveden níže,

- jednotlivě balené papír/folie s peel efektem.

| Název | Výrobce | Dodavatel | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| PILOT A2 | FRESENIUS VIAL, Francie | Fresenius Kabi s.r.o. | 60 |
| AGILIA | FRESENIUS VIAL Francie |  |  |
| MVP | FRESENIUS VIAL |  |  |
| ARGUS 600 | ARGUS MEDICA AG, Německo | CODAN MEDITECH s.r.o. | 40 |
| Argus 606S | ARGUS MEDICA AG, Německo |  |  |
| Compact | B. Braun Medical, Německo | B. Braun Medical s. r. o. | 30 |
| BeneFusion | Shenzen Mindray, Čína | CHEIRÓN a.s. | 60 |
| MP-30 | MedCaptain Medical, Čína | POLYMED medical CZ, a.s. | 30 |

Všechny lineární dávkovače zadavatele jsou aktuálně nastaveny na používání produktu Omnifix® Luer Lock Solo. V případě, že vítězný dodavatel nabídne jiný produkt, je povinen na vlastní náklady zajistit nastavení všech zadavatelem používaných dávkovačů na nabídnutý výrobek.

4. část – Výplachové stříkačky

- trojdílná stříkačka – tělo, píst, pryžové těsnění,

- sterilní, bez PVC, bez latexu,

- stříkačka je určená k výplachům, enterální výživě, odsávání tělních tekutin a dalšímu využití,

- lehký a bezpečný chod pístu,

- dobře čitelná nesmazatelná stupnice,

- vysoká průsvitnost válce poskytuje uživateli lepší kontrolu nad promícháním a průtokem tekutiny,

- jednotlivě balené papír/folie s peel efektem.

5. část - Injekční jehly jednorázové sterilní

- sterilní, na jedno použití,

- tenkostěnná jehla z nerezové oceli,

- odolné proti deformaci a zlomení, hrot jehly dostatečně ostrý,

- hladký povrch po celé délce, bez ostrých výstupků,

- broušený úkos jehly, ostrý hrot, snadná penetrace kůže, pevná, neohebná, snadná manipulace

- barevné označení jehel,

- jednotlivě balené – obal tvoří z jedné strany průsvitná fólie, která umožňuje vizuální identifikaci obsahu, s peel efektem,

- barevné označení jehel dle standardu ČSN EN ISO 6009,

- splnění požadavků ČSN EN ISO 7864,

- jednotlivě balené papír/folie s peel efektem,

- tolerance délky jehly +/- 10 %.