Minimální technické podmínky

Veřejná zakázka

„Obměna sanitních vozidel (6 ks) pro nemocnici Bruntál a Rýmařov“

Číslo spisu: KRN/FMP/2025/10/6 ks sanitek

Číslo zakázky: P25V00000405

Technická specifikace 3 ks sanitek typu „A“

| Požadované parametry | Údaje, které nabízí účastník (doplní účastník ZŘ) |
| --- | --- |
| VOZIDLO |  |
| - typ vozidla M1 – osobní určený výrobcem k dostavbě na sanitní vozidlo typu „A2“, vozidlo nové, rok výroby 2025 a později, značka a typ vozidla (obchodní označení) |  |
| - bílá barva karoserie |  |
| - motor vznětový s min. výkonem 110 kW |  |
| - pohon 4x4, dlouhý rozvor nízká střecha |  |
| - maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz 10 l / 100 km |  |
| - musí splňovat emisní limity EURO 6 |  |
| - systém ABS, EDS, MSR, ASR, ESP, nebo systém stabilizace podvozku podle výrobce tzn. ABS + ESP(ESC) takový, jaký má konkrétní výrobce schválený a homologovaný pro provoz na pozemních komunikacích |  |
| - minimálně 6st. převodovka |  |
| - posilovač řízení |  |
| - klimatizace v kabině řidiče a samostatně v ambulantním prostoru pro pacienty, vedená středem stropu |  |
| - imobilizér |  |
| - celkový počet míst 8: v kabině 1x sedadlo pro řidiče (výškově stavitelné) +1x dvousedadlo pro spolujezdce (úložný prostor pod 2sedačkou na nářadí); vzadu 2x sedadlo, umístěné vedle sebe v prostoru pro pacienty za přepážkou řidiče; 1x pojízdné křeslo jako plnohodnotné sedadlo vybavené zádržným systémem, 1x otočné křeslo vybavené zádržným systémem; 1x lůžko vybavené zádržným systémem pro dospělé + zádržný systém pro děti |  |
| - užitná hmotnost vozidla musí odpovídat převozu výše uvedených 8 osob + rezerva 115 kg na přenosnou zdravotnickou výbavu |  |
| - zadní ambulantní prostor s min. světlou délkou 2 750 mm – měřeno středem na podlaze se zavřenými dveřmi |  |
| - airbag řidiče i airbag spolujezdce, který lze deaktivovat |  |
| - výškově a podélně stavitelný volant |  |
| - zadní výklopné prosklené dveře s otevíracím úhlem min. 85 st. |  |
| - pravé boční posuvné dveře s otevíratelným oknem |  |
| - pevná dělící přepážka s posuvným oknem oddělující kabinu řidiče a ambulantní prostor |  |
| - kotoučové brzdy na všech kolech |  |
| - prosklení tónovanými skly po celém obvodě karoserie s max. požadavky platné vyhlášky |  |
| - autorádio (minimálně 1DIN s integrovaným systémem HF) s handsfree sadou, vybavené technologií bluetooth a vstupem USB + anténa + min 2 reproduktory |  |
| - elektricky stavitelná a vyhřívaná vnější zrcátka + elektrické stahování předních oken, centrální zamykání dveří s dálkovým ovládáním |  |
| - vnitřní zpětné zrcátko |  |
| - trvalé svícení |  |
| - přední přídavné mlhové světlomety nebo mlhová světla integrovaná do hlavních světlometů |  |
| - zadní parkovací světla (na každé straně vozidla) |  |
| - palubní počítač (s provozními informacemi o vozidle) + kamera v ambulantním prostoru s dosahem na lůžko pacienta a přenosem obrazu na palubní počítač |  |
| - konzola na přístrojové desce s1-DIN šachtou a otvory pro umístění dodatečných spínačů, možnost umístit ve stropní konzoli nebo umístění ovládacích prvků v komfortním dosahu řidiče v případě, že konzola ve vozidle nebude |  |
| - 4 ks náhradních kompletních plechových kol s pneumatikami (dle sezóny) |  |
| - povinná výbava dle platné vyhlášky |  |
| - plnohodnotné rezervní kolo |  |
| - parkovací asistent v přední části vozidla (senzory) + v zadní části vozidla (senzory+ kamera), venkovní zvuková signalizace při couvání vozidla |  |
| - dva kusy funkčních klíčů k vozidlu s dálkovým ovládáním |  |
| - záruka na vozidlo min 48 měsíců s omezením 200 000 km, (co nastane dříve) |  |
| - záruka na sanitní nástavbu min. 48 měsíců |  |
| - záruka na transportní techniku min. 24 měsíců |  |
| - záruka na vnitřní vybavení vozidla (autorádio s handsfree) min. 24 měsíců |  |
| - záruka na lak karoserie min. 36 měsíců |  |
| - záruka na prorezavění karoserie min. 10 let |  |
| - grafická úprava vozidla, shodná s grafickým návrhem (Příloha č. 5) |  |
| SANITNÍ VÝBAVA |  |
| - výstražné světelné zařízení – nízkoprofilová rampa s výškou 8cm modré barvy, vzadu pak jeden LED maják modré barvy, výstražné zařízení – vícetónová siréna s reproduktorem s montáží za maskou chladiče |  |
| - integrovaná modrá LED světla v mřížce přední masky vozidla - 2ks |  |
| - stropní osvětlení ambulantního prostoru s ovládáním u řidiče |  |
| - pomocné osvětlení ambulantního prostoru ovládané spínačem v bočních a zadních dveřích, osvětlení nástupního schůdku při otevření bočních dveří |  |
| - osvětlení prostoru za vozidlem naklápěcí v horní hraně zadních dveří + reflexní odrazová sklíčka na bocích výklopné rampy |  |
| - teplovzdušné nezávislé topení ambulantního prostoru ovladatelné samostatně od řidiče (s čitelným displejem), splňující požadavky dle ČSN EN 1789- doložit certifikát |  |
| - světelná signalizace u řidiče při otevření dveří ambulantního prostoru |  |
| - zvuková signalizace přepravovaných pacientů tlačítkem bzučáku k řidiči (tlačítka 1x u hlavy ležícího pacienta, 1x na pravém boku vedle infarktového křesla, 1x u otočného křesla, 1x uprostřed na stropě) |  |
| - střešní obousměrný ventilátor, umístěný v ambulantním prostoru musí být schopný 20násobné výměny vzduchu za hodinu |  |
| - zásuvka 12 V u řidiče, dvě zásuvky 12 V na levém boku ambulantního prostoru |  |
| - pevná přepážka za řidičem s oknem s posuvnými homologovanými skly min. 0,12 m2 opatřená stínící neprůhlednou roletkou |  |
| - vyrovnání podlahy a její obložení protismykovým, dezinfikovatelným, odolným materiálem, v podlaze umístit tři úchyty na fixaci složeného invalidního vozíku v přední části ambulantního prostoru |  |
| - obložení stěn a stropu hladkým, lakovaným, dezinfikovatelným, odolným materiálem |  |
| - zatmelení všech spojů obložení v ambulantním prostoru |  |
| - tepelná a hluková izolace ambulantního prostoru – pěnový polystyren, obložení stropu lakovaným, dezinfikovatelným a odolným materiálem se zatmelenými spárami |  |
| - 2x sedadlo s opěrami hlavy s tříbod. samonavíjecími pásy, umístěné vedle sebe po směru jízdy za přepážkou, přičemž prostor mezi čelní hranou sedáku u sedaček a přepážkou za řidičem musí být nejméně 400 mm – sedadla schválena dle ČSN EN 1789- doložit certifikát |  |
| - 1x pojízdné křeslo vybavené zádržným systémem a ukotvením v podlaze vozidla, uchycení pro pojízdné křeslo umístěné u zadních dveří po směru jízdy, 1x otočné křeslo umístěné vlevo za posuvnými dveřmi ambulantního prostoru – schváleno dle ČSN EN 1789- doložit oba certifikáty |  |
| - pevný celonerezový stůl nosítek s výklopnou plošinou a úchytným systémem pro nosítka – schváleno dle ČSN EN 1789- doložit certifikát |  |
| - uzamykatelný výsuvný šuplík v zadní části pod nosítky na zdravotnický materiál |  |
| - vestavěná úložná skříňka na boku vozidla v prostoru pro pacienty, umístěná v levé části, s výklopným a uzamykatelným víkem |  |
| - madla pro nástup po obou stranách bočních dveří a stropní madlo pro sedící osoby |  |
| - sklopná najížděcí plošina (Al) u zadních dveří pro pojízdné křeslo, bez ostrých hran a spojů s reflexními prvky na bocích |  |
| - výklopný schod u bočních dveří nerez, zaklápěcí dovnitř, osvětlení schodu |  |
| - držák na infuzní lahve a vaky nerez, výklopný na stropním madle – schváleno dle ČSN EN 1789 - doložit certifikát |  |
| - uchycení pro láhev O2 o objemu 10 litrů v levém zadním rohu |  |
| - panel s rychlospojkou na levé straně poblíž hlavy ležícího pacienta |  |
| - vedení kyslíku mezi lahví 10 l a rychlospojkou |  |
| - uchycení pro láhev O2 o objemu 2 l poblíž hlavy ležícího pacienta |  |
| - odpadní nádoba v ambulantním prostoru |  |
| - hasicí přístroj 2 kg u řidiče |  |
| - zmatnění všech oken ambulantního prostoru celoplošně kouř. fólií – propustnost světla 5% s atestem |  |
| - přenosná svítilna napájená ze zásuvky 12 V v kabině řidiče |  |
| - výbava vozidla musí splňovat požadavky platné vyhlášky o provozu na pozemních komunikacích v platném znění, vyjma defibrilátoru |  |
| Komplet nosítek s podvozkem |  |
| TYP / název |  |
| - odnímatelný podvozek s polohovací výškou (min. 7 výškových poloh), |  |
| - se sklopnýma nohama |  |
| - s velkými pojezdovými pogumovanými koly a nosností podvozku min. 275 kg |  |
| - nosítka s plně polohovatelným podhlavníkem a podnožníkem, polohování v kterémkoliv bodě pomocí plynových pružin |  |
| - s bočními sklopnými madly s odjištěním pomocí jedné ruky |  |
| - s nožním obloukem |  |
| - s anatomickou matrací a polštářem |  |
| - se dvěma bezpečnostními pásy + čtyřbodový ramenní pásový systém |  |
| - zádržný systém pro děti |  |
| - s nosností nosítek min. 250 kg |  |
| Pojízdné křeslo 1x |  |
| TYP / název |  |
| - nepolohovatelné, s integrovanou opěrou hlavy |  |
| - se sklopnými loketními opěrami |  |
| - se čtyřbodovým pásem a výsuvnými rukojeťmi vpředu a výklopnými vzadu |  |
| - ergonomická tmavá matrace |  |
| - nosnost křesla min. 250 kg |  |
| - nožní brzda vzadu na křesle, kola pogumovaná |  |
| - umístění – za zadními výklopnými dveřmi vpravo ve směru jízdy |  |
| Otočná sedačka 1x |  |
| TYP / název |  |
| - polohovatelná, sklopná a otočná |  |
| - se stavitelným opěrákem zad, integrovanou opěrou hlavy, se dvěma loketními opěrami |  |
| - s tříbodovým bezpečnostním pásem |  |
| - možnost přiklopení sedáku k opěráku zad a otočením k pravému boku vozidla |  |
| - sedačka aretována v přímé poloze ke směru jízdy vozidla |  |
| - umístění – pravý bok vozidla za posuvnými dveřmi ambulantního prostoru |  |

Technická specifikace 3 ks sanitek typu „B“

| Požadované parametry | Údaje, které nabízí účastník (doplní účastník ZŘ) |
| --- | --- |
| VOZIDLO |  |
| - typ vozidla M1 – osobní určený výrobcem k dostavbě na sanitní vozidlo typu „A2“, vozidlo nové, rok výroby 2025 a později, značka a typ vozidla (obchodní označení) |  |
| - bílá barva karoserie |  |
| - motor vznětový s min. výkonem 110 kW |  |
| - pohon 4x4, dlouhý rozvor nízká střecha |  |
| - maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz 10 l / 100 km |  |
| - musí splňovat emisní limity EURO 6 |  |
| - systém ABS, EDS, MSR, ASR, ESP, nebo systém stabilizace podvozku podle výrobce tzn. ABS + ESP(ESC) takový, jaký má konkrétní výrobce schválený a homologovaný pro provoz na pozemních komunikacích |  |
| - minimálně 6st. převodovka |  |
| - posilovač řízení |  |
| - klimatizace v kabině řidiče a samostatně v ambulantním prostoru pro pacienty, vedená středem stropu |  |
| - imobilizér |  |
| - celkový počet míst 8: v kabině 1x sedadlo pro řidiče (výškově stavitelné) +1x dvousedadlo pro spolujezdce (úložný prostor pod 2sedačkou na nářadí); vzadu 2x sedadlo, umístěné vedle sebe v prostoru pro pacienty za přepážkou řidiče; 2x pojízdné křeslo jako plnohodnotné sedadlo vybavené zádržným systémem; 1x lůžko vybavené zádržným systémem pro dospělé + zádržný systém pro děti |  |
| - užitná hmotnost vozidla musí odpovídat převozu výše uvedených 8 osob + rezerva 115 kg na přenosnou zdravotnickou výbavu |  |
| - zadní ambulantní prostor s min. světlou délkou 2 750 mm – měřeno středem na podlaze se zavřenými dveřmi |  |
| - airbag řidiče i airbag spolujezdce, který lze deaktivovat |  |
| - výškově a podélně stavitelný volant |  |
| - zadní výklopné prosklené dveře s otevíracím úhlem min. 85 st. |  |
| - pravé boční posuvné dveře s otevíratelným oknem |  |
| - pevná dělící přepážka s posuvným oknem oddělující kabinu řidiče a ambulantní prostor |  |
| - kotoučové brzdy na všech kolech |  |
| - prosklení tónovanými skly po celém obvodě karoserie s max. požadavky platné vyhlášky |  |
| - autorádio (minimálně 1DIN s integrovaným systémem HF) s handsfree sadou, vybavené technologií bluetooth a vstupem USB + anténa + min 2 reproduktory |  |
| - elektricky stavitelná a vyhřívaná vnější zrcátka + elektrické stahování předních oken, centrální zamykání dveří s dálkovým ovládáním |  |
| - vnitřní zpětné zrcátko |  |
| - trvalé svícení |  |
| - přední přídavné mlhové světlomety nebo mlhová světla integrovaná do hlavních světlometů |  |
| - zadní parkovací světla (na každé straně vozidla) |  |
| - palubní počítač (s provozními informacemi o vozidle) + kamera v ambulantním prostoru s dosahem na lůžko pacienta a přenosem obrazu na palubní počítač |  |
| - konzola na přístrojové desce s1-DIN šachtou a otvory pro umístění dodatečných spínačů, možnost umístit ve stropní konzoli nebo umístění ovládacích prvků v komfortním dosahu řidiče v případě, že konzola ve vozidle nebude |  |
| - 4 ks náhradních kompletních plechových kol s pneumatikami (dle sezóny) |  |
| - povinná výbava dle platné vyhlášky |  |
| - plnohodnotné rezervní kolo |  |
| - parkovací asistent v přední části vozidla (senzory) + v zadní části vozidla (senzory+ kamera), venkovní zvuková signalizace při couvání vozidla |  |
| - dva kusy funkčních klíčů k vozidlu s dálkovým ovládáním |  |
| - záruka na vozidlo min 48 měsíců s omezením 200 000 km, (co nastane dříve) |  |
| - záruka na sanitní nástavbu min. 48 měsíců |  |
| - záruka na transportní techniku min. 24 měsíců |  |
| - záruka na vnitřní vybavení vozidla (autorádio s handsfree) min. 24 měsíců |  |
| - záruka na lak karoserie min. 36 měsíců |  |
| - záruka na prorezavění karoserie min. 10 let |  |
| - grafická úprava vozidla, shodná s grafickým návrhem (Příloha č. 5) |  |
| SANITNÍ VÝBAVA |  |
| - výstražné světelné zařízení – nízkoprofilová rampa s výškou 8cm modré barvy, vzadu pak jeden LED maják modré barvy, výstražné zařízení – vícetónová siréna s reproduktorem s montáží za maskou chladiče |  |
| - integrovaná modrá LED světla v mřížce přední masky vozidla – 2ks |  |
| - stropní osvětlení ambulantního prostoru s ovládáním u řidiče |  |
| - pomocné osvětlení ambulantního prostoru ovládané spínačem v bočních a zadních dveřích, osvětlení nástupního schůdku při otevření bočních dveří |  |
| - osvětlení prostoru za vozidlem naklápěcí v horní hraně zadních dveří |  |
| - teplovzdušné nezávislé topení ambulantního prostoru ovladatelné samostatně od řidiče (s čitelným displejem), splňující požadavky dle ČSN EN 1789- doložit certifikát |  |
| - světelná signalizace u řidiče při otevření dveří ambulantního prostoru |  |
| - zvuková signalizace přepravovaných pacientů tlačítkem bzučáku k řidiči (tlačítka 1x u hlavy ležícího pacienta, 1x na pravém boku vedle infarktového křesla, 1x u otočného křesla, 1x uprostřed na stropě) |  |
| - střešní obousměrný ventilátor, umístěný v ambulantním prostoru musí být schopný 20-ti násobné výměny vzduchu za hodinu |  |
| - zásuvka 12 V u řidiče, dvě zásuvky 12 V na levém boku ambulantního prostoru |  |
| - pevná přepážka za řidičem s oknem s posuvnými homologovanými skly min. 0,12 m2 opatřená stínící neprůhlednou roletkou |  |
| - vyrovnání podlahy a její obložení protismykovým, dezinfikovatelným, odolným materiálem, v podlaze umístit tři úchyty na fixaci složeného invalidního vozíku v přední části ambulantního prostoru |  |
| - obložení stěn a stropu hladkým, lakovaným, dezinfikovatelným, odolným materiálem |  |
| - zatmelení všech spojů obložení v ambulantním prostoru |  |
| - tepelná a hluková izolace ambulantního prostoru – pěnový polystyren, obložení stropu lakovaným, dezinfikovatelným a odolným materiálem se zatmelenými spárami |  |
| - 2x sedadlo s opěrami hlavy s tříbod. samonavíjecími pásy, umístěné vedle sebe po směru jízdy za přepážkou, přičemž prostor mezi čelní hranou sedáku u sedaček a přepážkou za řidičem musí být nejméně 400 mm – sedadla schválena dle ČSN EN 1789- doložit certifikát |  |
| - 2x pojízdné křeslo vybavené zádržným systémem a ukotvením v podlaze vozidla, uchycení pro pojízdná křesla umístěná u zadních dveří po směru jízdy – schváleno dle ČSN EN 1789- doložit certifikát |  |
| - pevný celonerezový stůl nosítek s výklopnou plošinou a úchytným systémem pro nosítka – schváleno dle ČSN EN 1789- doložit certifikát |  |
| - uzamykatelný výsuvný šuplík v zadní části pod nosítky na zdravotnický materiál |  |
| - vestavěná úložná skříňka na boku vozidla v prostoru pro pacienty, umístěná v levé části, s výklopným a uzamykatelným víkem |  |
| - madla pro nástup po obou stranách bočních dveří a stropní madlo pro sedící osoby |  |
| - sklopná najížděcí plošina u zadních dveří pro pojízdná křesla, bez ostrých hran a spojů, s úchyty na obou stranách plošiny a s reflexními prvky na bocích plošiny |  |
| - výklopný schod u bočních dveří nerez, zaklápěcí dovnitř, osvětlení schodu |  |
| - držák na infuzní lahve a vaky nerez, výklopný na stropním madle – schváleno dle ČSN EN 1789-doložit certifikát |  |
| - uchycení pro láhev O2 o objemu 10 litrů v levém zadním rohu |  |
| - panel s rychlospojkou na levé straně poblíž hlavy ležícího pacienta |  |
| - vedení kyslíku mezi lahví 10 l a rychlospojkou |  |
| - uchycení pro láhev O2 o objemu 2 l poblíž hlavy ležícího pacienta |  |
| - odpadní nádoba v ambulantním prostoru |  |
| - hasicí přístroj 2 kg u řidiče |  |
| - zmatnění všech oken ambulantního prostoru celoplošně kouř. fólií – propustnost světla 5 % s atestem |  |
| - přenosná svítilna napájená ze zásuvky 12 V v kabině řidiče |  |
| - výbava vozidla musí splňovat požadavky platné vyhlášky o provozu na pozemních komunikacích v platném znění, vyjma defibrilátoru |  |
| Komplet nosítek s podvozkem |  |
| TYP / název |  |
| - odnímatelný podvozek s polohovací výškou (min. 7 výškových poloh) |  |
| - se sklopnýma nohama |  |
| - s velkými pojezdovými pogumovanými koly a nosností podvozku min. 275 kg |  |
| - nosítka s plně polohovatelným podhlavníkem a podnožníkem, polohování v kterémkoliv bodě pomocí plynových pružin |  |
| - s bočními sklopnými madly s odjištěním pomocí jedné ruky |  |
| - s nožním obloukem |  |
| - s anatomickou matrací a polštářem |  |
| - se dvěma bezpečnostními pásy + čtyřbodový ramenní pásový systém |  |
| - zádržný systém pro děti |  |
| - s nosností nosítek min. 250 kg |  |
| Pojízdné křeslo 2x |  |
| TYP / název |  |
| - nepolohovatelné s integrovanou opěrou hlavy |  |
| - se sklopnými loketními opěrami |  |
| - se čtyřbodovým pásem a výsuvnými rukojeťmi vpředu a výklopnými vzadu |  |
| - ergonomická tmavá matrace |  |
| - nosnost křesla min. 250 kg |  |
| - nožní brzda vzadu na křesle, kola pogumovaná |  |
| - umístění – za zadními výklopnými dveřmi vpravo ve směru jízdy |  |

Účastník ZŘ se ke všem výše uvedeným parametrům vyjádří buď slovem „ANO“, pokud jím nabízené zařízení ze 100 % splňuje požadovaný parametr, nebo uvede (upřesní) parametr v souladu se svou nabídkou.