Příloha č. 1

Specifikace a minimální technické požadavky

„Dodávka 1 ks sanitního vozidla včetně příslušenství“

Dodávka musí obsahovat 1 ks sanitního vozidla včetně příslušenství pro účely DNR s těmito parametry:

1 ks sanitní  vozidlo – DNR,  doprava nemocných a raněných ( typ A2 dle  ČSN EN 1789+A1 )

Požadavky na vozidlo:

- typ vozidla M1-osobní určený výrobcem k dostavbě na sanitní automobil

- nízká střecha, dlouhý rozvor, bílá barva karoserie

- motor vznětový s min. výkonem 100kW

- pohon obou náprav (4x4), automaticky přiřaditelný

- protiblokovací systém ABS, elektronická uzávěrka diferenciálu, protiprokluzová regulace, regulace točivého momentu s elektronickým stabilizačním systémem +  asistent pro rozjezd do kopce

- 6st. převodovka

- posilovač řízení

- klimatizace v kabině řidiče a samostatně v ambulantním prostoru pro pacienty ( tzv. dvouzónová )

- přihřívač motoru

- imobilizér

- celkový počet míst 8:  v kabině 1+2 osoby včetně řidiče, vzadu 3 sedadla, pojízdné křeslo jako plnohodnotné sedadlo + lůžko

- užitná hmotnost vozidla musí odpovídat převozu výše uvedených 8 osob + rezerva 115kg na přenosnou zdravotnickou výbavu dle vyhlášky č. 221/2010 Sb.

- airbag řidiče i spolujezdce

- výškově a podélně stavitelný volant

- dvojsedačka spolujezdce

- zadní výklopné dveře s otevíracím úhlem min. 85 st.

- pravé boční posuvné dveře s otevíratelným oknem

- pevná dělící přepážka s posuvným oknem oddělující kabinu řidiče a ambulantní prostor

- prosklení tónovanými skly po celém obvodě karoserie

- kotoučové brzdy na všech kolech

- příprava na rádio + anténa  + min 2 reproduktory

- autorádio  se vstupem USB

- elektricky stavitelná a vyhřívaná vnější zrcátka + elektrické stahování předních oken, centrální zamykání dveří s dálkovým ovládáním

- nekuřácké provedení,

- trvalé svícení

- přední přídavné mlhovky

- vnitřní zpětné zrcátko

Sanitní výbava:

- výstražné světelné zařízení - dva rotační majáky, v přední části střechy a jednoho v zadní části střechy, výstražné zařízení - třítónová siréna

- integrovaná modrá LED světla v mřížce přední masky vozidla - 2ks

- stropní osvětlení ambulantního prostoru s ovládáním u řidiče

- pomocné osvětlení ambulantního prostoru ovládané spínačem v bočních a zadních dveřích

- osvětlení prostoru za vozidlem naklápěcí v horní hraně zadních dveří

- teplovodní závislé topení ambulantního prostoru ovladatelné samostatně od řidiče splňující požadavky dle ČSN EN 1789+A1

- světelná signalizace otevření dveří ambulantního prostoru u řidiče

- zvuková signalizace tlačítkem bzučáku k řidiči (tlačítka 1x na pravém boku nad podběhem, 1x  uprostřed na stropě)

- montáž radiostanice na přístroj. desce včetně antény radiostanice na střeše

- střešní obousměrný ventilátor, umístěný v ambulantním prostoru

- zásuvka 12 V u řidiče, dvě zásuvky 12 V na levém boku ambulantního prostoru

- pevná přepážka za řidičem s oknem s posuvnými skly min.0,12m2 opatřená stínící neprůhlednou roletkou

- vyrovnání podlahy a její obložení protismykovým, desinfikovatelným, odolným materiálem

- obložení stěn a stropu hladkým, lakovaným , desinfikovatelným, odolným materiálem

- zatmelení všech spojů obložení v ambulantním prostoru

- tepelná a hluková izolace ambulantního prostoru

- 2x pevné sedadlo s opěrami hlavy s tříbod. samonavíjecí pásy  umístěné po směru jízdy za přepážkou - sedadla schválena dle ČSN EN 1789+A1

- 1x pevné sedadlo s opěrou hlavy s tříbod. samonavíjecím pásem  umístěné po směru jízdy na  pravé straně za   bočními dveřmi- sedadlo schváleno dle ČSN EN 1789+A1

- pevný stůl nosítek s výklopnou plošinou s nerez lištami a úchytným systémem Rolfix - schváleno dle ČSN EN 1789+A1

- úložný prostor pod nosítky na zdravotnický materiál s výklopnými nebo posuvnými dvířky

- uchycení pro pojízdné křeslo umístěné u zadních dveří po směru jízdy - schváleno dle ČSN EN 1789+A1

- madla pro nástup po obou stranách bočních dveří a stropní madlo pro sedící osoby

- sklopná najížděcí plošina AL. u zadních dveří pro pojízdné křeslo

- výklopný schod u bočních dveří nerez zaklápěcí dovnitř

- držák na infuzní lahve a vaky nerez, výklopný na stropním madle - schváleno dle ČSN EN 1789+A1

- uchycení pro láhev 2 litrovou O2

- panel s jednou rychlospojkou na levé stěně

- vedení kyslíku mezi lahví v levém zadním rohu a rychlospojkou

- odpadní nádoba v ambulantním prostoru

- hasicí přístroj 2 kg u řidiče

- zmatnění všech oken ambulantního prostoru celoplošně kouř. fólií

Transportní technika:

Komplet nosítek s podvozkem:

- odnímatelný podvozek s polohovací výškou (7 výškových poloh)

- sklopnýma nohama

- velkými pojezdovými pogumovanými koly a nosností podvozku min. 275kg

- nosítka s polohovatelným podhlavníkem, polohování v kterémkoliv bodě pomocí plynové vzpěry

- výklopnými bočními madly a výsuvnými madly na nošení

- nožním obloukem

- s anatomickou matrací a polštářem

- dvěma bezpečnostními pásy + čtyřbodový ramenní pásový systém

- s nosností nosítek min. 250kg

Pojízdné křeslo

- nepolohovatelné s integrovanou opěrou hlavy

- loketními opěrami

- čtyřbodovým pásem a výsuvnými rukojeťmi vpředu a výklopnými vzadu

- ergonomická tmavá matrace

- nosnost křesla min. 250kg