# Příloha č.1

# Oční A

Strukturovaná kabeláž

- Stávající kabeláž může zůstat má dostačující parametry (cat6)

- Rozšíření/přemístění zásuvek dle požadavků. Konzultovat ze SZP a Odděleními dle umístění PC a Zdrav techniky, PACS.

- V případě bourání příček, které obsahují rozvody je potřeba stávající zásuvky přemístit nebo nahradit novými

- Oblast očního sálu není zdokumentovaná, nutno prověřit příp. rozšířit o DATA pro plánování operací?

- V rámci doplnění/ přemístění  kabeláže je potřeba revitalizovat rozvaděč tj:

  - Nahradit stávající svorkovnice SYSTIMAX 110 za panely RJ45 minimálně v rozsahu stávajících zásuvek a zásuvek které budou rozšířeny.

  - Natažení nové optické kabeláže do E.093 MM50 OM3 nebo lepší min 4 vlákna do E.093 a 4 vlákna do Datového centra PCHO a SM9 min 4 vlákna do E.093 a 4 vlákna do Datového centra v PCHO

  - Natažení nové telefonní kabeláže do PCHO cca 200 páru – je potřeba ještě dohodnout přesný rozsah s projektantem

  - Prověřit případně rozšířit kabelový prostup do rozvaděče v 2.NP

  - Teoreticky to lze realizovat po částech – je potřeba dopodrobna rozpracovat způsob výměny, tak aby byl realizovatelný a kapacitně možný.

- Zjistit kapacitu kabelových prostupů do a z 1.NP a 1. PP a v případě potřeby rozšířit, nebo najít jinou trasu pro vedení kabeláží s dostatečnou kapacitou pro budoucí využití.

- Připravit kabeláž pro vyvolávací systém a reklamní televize.

Sestra-pacient

- Naprojektovat systém sestra-pacient dle požadavků oddělení

- Stanoviště sester centrála + tlačítka telefony na ambulance

- Hot-line tlačítka na ambulancích směrována na velín příp. ARO?

ACS

- Výměna komponent systému - řídící jednotky, čtečky Mifare (Aperio, kde je to možné)

- Včetně řešení připojení do stávajícího systému – kabeláže, řídící jednotky, připojení do sítě, konfigurace v systému, vytvoření kategorií atd.

- Realizaci a projekt budou provádět firmy GOLDCARD s.r.o. a ASSA ABLOY. Na zpracování projektu potřebují minimálně minimálně 10 pracovní dnů !!!

STA

– rozšířit STA do čekáren případně na chodbu

Veškeré stávající kabeláže, které nebudou využívány musí být demontovány v celém rozsahu (mimo těch které jsou přímo pod omítkou bez trubkování)!!!

# ORL B

- Kompletní výměna strukturované kabeláže min. cat6.

- Nová kabeláž bude natažena do nového rozvaděče v BC

- Jaké bude rozmístění přístrojů? Které z nich bude potřeba propojit do sítě / PACS? Vyšetřovny + sály

- Zjistit kapacitu kabelových prostupů do  1. PP a v případě potřeby rozšířit, nebo najít jinou trasu pro vedení kabeláží s dostatečnou kapacitou pro budoucí využití.

- Připravit kabeláž pro vyvolávací systém a reklamní televize.

ACS

- Výměna komponent systému - řídící jednotky, čtečky Mifare (Aperio, kde je to možné)

- Včetně řešení připojení do stávajícího systému – kabeláže, řídící jednotky, připojení do sítě, konfigurace v systému, vytvoření kategorií atd.

- Realizaci a projekt budou provádět firmy GOLDCARD s.r.o. a ASSA ABLOY. Na zpracování projektu potřebují minimálně minimálně 10 pracovní dnů !!!

STA

- rozšířit STA do čekáren případně na chodbu

Veškeré stávající kabeláže, které nebudou využívány musí být demontovány v celém rozsahu !!!

První projektový návrh je potřeba konzultovat s vedením oddělení!