# Část č. 2  - Přístroj pro pořizování makrofotografií

| Název | Přístroj pro pořizování makrofotografií |  | Oddělení | Patologie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 217 355 Kč |

Technická specifikace

- určení pro fotografování histologického materiálu

- kamera v pouzdře odolném proti postříkání s rozlišením min. 15 Mpx

- zoom min. 10x.

- autofokus, Automatické nastavení clony, Auto White Balance. Vestavěné LED osvětlení

- filtry 1+ 2+ 4+

- ovládací terminál, min. 17” dotyková obrazovka

- voděodolná klávesnice

- nožní spínač s min. 3 funkcemi

- fotografování, popis a uložení obrázků, video a audio nahrávky – software s časově neomezenou licencí.

- možnost anotace (měření, vzorkování, kreslení rukou), hlasový záznam ve formátu MP3, možnost přiblížení snímků již uložených k podrobnému zkoumání. Generování reportů ve formátu vhodném pro Microsoft Word Office

- vhodné pro přikrajovací pracoviště, fotografické stativy, odsávané digestoře apod.

- fotografický stativ

- mikrofon

PC vhodný pro připojení přístroje součástí dodávky:

- Windows 7© Pro

- min. Processor dual core 2.5 Ghz

- min. 6Gb RAM

- min. 250 Gb HDD

- min. 4 USB ports

- 1 Gigabit LAN pro připojení PC do LAN

- 2.0 Reproduktory

- monitor min. 23“, klávesnice, myš