# Část č. 7 – Kontejnerový systém

| Název | Kontejnerový systém | Oddělení | Centrální operační sály |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 | Předpokládaná cena | 979 339 Kč |

Technická specifikace

- kontejnery musí splňovat normu EN 868-8

- materiál vany, víka a krytu víka kontejneru – eloxovaný hliník,

- horní krycí víko - barva víka volitelná zákazníkem,

- víko vybaveno mechanickým filtrem pro mnohonásobné použití,

- 2x thermo lock u každého kontejneru

- kontejnery musí být stohovatelné bez nepřiměřeného namáhání víka,

- stabilita stohovaných kontejnerů musí odpovídat EN 868,

- každá souprava kontejneru /vana+víko+kryt/ označena identifikačním kódem umístěným na kontejneru - text dle přání zákazníka, identifikační štítky barevně odlišeny, popisky v českém jazyce – nápisy dle přání zákazníka,

- vhodné pro mytí v mycím automatu s termickou dezinfekcí 93°C, parní sterilizací 134°C

Technická specifikace – síto typ 1 – 30ks

  - sterilizační kontejner velikosti 1/1 s ochranným krytem víka, s 2 ks identifikačních štítků s popisem

  - rozměr min. 580 x 270 x 205

Technická specifikace – síto typ 2 – 14ks

  - sterilizační kontejner velikosti 1/1 s ochranným krytem víka, s 2 ks identifikačních štítků s popisem

  - rozměr min. 580 x 270 x 155 mm

Technická specifikace – síto typ 3 – 8ks

  - sterilizační kontejner velikosti 1/1 s ochranným krytem víka, s 2 ks identifikačních štítků s popisem

  - rozměr min. 580 x 270 x 135 mm

Technická specifikace – síto typ 4 – 16ks

  - sterilizační kontejner velikosti 1/1 s ochranným krytem víka, s 2 ks identifikačních štítků s popisem

  - rozměr min. 580 x 270 x 115 mm

Technická specifikace – síto typ 5 – 23 ks

  - sterilizační kontejner velikosti 1/2 s ochranným krytem víka, s 2 ks identifikačních štítků s popisem

  - rozměr min. 290 x 270 x 150 mm

Technická specifikace – síto typ 6 – 22 ks

  - sterilizační kontejner velikosti 1/2 s ochranným krytem víka, s 2 ks identifikačních štítků s popisem

  - rozměr min. 290 x 270 x 115 mm

Technická specifikace – síto typ 7 – 37 ks

  - sterilizační kontejner velikosti 1/2 s ochranným krytem víka, s 2 ks identifikačních štítků s popisem

  - rozměr min. 290 x 270 x 135 mm

Součástí dodávky bude také proškolení technika Slezské nemocnice v Opavě, p.o. k provádění PBTK a servisu na nabízené zboží dle zákona 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích. Školení se uskuteční před uplynutím záruční doby na území ČR a náklady na dopravu a ubytování techniků Slezské nemocnice v Opavě, p. o. budou hrazeny Slezskou nemocnicí v Opavě, p. o.