# Část č. 9 – Antidekubitní matrace

| Název | Aktivní antidekubitní matrace |  | Oddělení | ARO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 8 |  | Předpokládaná cena | 152 064 Kč |

Technická specifikace

- antidekubitní matrace pro stupeň dekubitů 4 – aktivní s kompresorem

- dynamické střídání tlaku pro vysoké riziko dekubitů

- statický režim

- samostatně vyměnitelné nafukovací moduly

- upevňovací řemen pro montáž k lůžku

- možnost uzavření výpusti vzduchu při odpojení kompresoru

- rozměry lůžka: šířka 90cm, délka 200 -210 cm, výška maximálně 18 cm (na tyto rozměry se nevztahuje tolerance 10% uvedená v zadávací dokumentaci)

- nosnost min. 180 kg

- nouzové rychlé vypuštění vzduchu pro resuscitaci

- snímatelný horní potah

- alarm nízkého tlaku

- síťové napájení 230V/50Hz

- hmotnost agregátu max. 5 kg

- v případě přístroje třídy elektrické bezpečnosti I součásti dodávky kabel potenciálového pospojování s úhlovými zdířkami s délkou min. o 10 cm delší, než délka napájecího kabelu

Součástí dodávky bude také proškolení technika Slezské nemocnice v Opavě, p.o. k provádění PBTK a servisu na nabízené zboží dle zákona 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích. Školení se uskuteční před uplynutím záruční doby na území ČR a náklady na dopravu a ubytování techniků Slezské nemocnice v Opavě, p. o. budou hrazeny Slezskou nemocnicí v Opavě, p. o.