# Část č. 14 – Laboratorní mikroskopy

| Název | Laboratorní mikroskop |  | Oddělení | Centrální laboratoř |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 4 |  | Předpokládaná cena celkem | 842 976 Kč |

Technická specifikace

Každý mikroskop obsahuje:

- stativ: stabilní ergonomický tepelně kompenzovaný

- osvětlení: LED, pravé Koehlerovo osvětlení (zdroj na zadní straně stativu, irisová clona pole, irisová aperturní clona)

- ostření: zdvihem stolku rozsah min. 25mm, otočné regulátory pro hrubé a jemné ostření, aretace, možnost nastavení tuhosti posuvu

- stolek: mechanický x-y stolek min. 150x190mm s ochrannou ultra tvrdou keramickou povrchovou vrstvou, ovládání pro pravou ruku, možnost nastavení tuhosti posuvu pro každou osu

- kondenzor: Abbeův universální

- revolverový nosič objektivů: minimálně pětičetný s kódováním (automatická změna intenzity osvětlení v závislosti na zvětšení objektivu)

- tubus: ergonomický nakláněcí (min. 5-35°) s dioptrickou korekcí, zorné pole č. 22

- okuláry : 	2x zvětšení 10x se zorným polem č. 22.

- objektivy	planachromát : zvětšení   4x / 0,10

planachromát : zvětšení   10x / 0,25

planachromát : zvětšení   20x / 0,40

planachromát : zvětšení   40x / 0,65

planachromát : zvětšení   100x/1,25