# Část č. 19 – Rehabilitační přístroje – elektroterapie

| Název | Elektroterapeutický rehabilitační přístroj |  | Oddělení | RHB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 115 702 Kč |

Technická specifikace

- profesionální přístroj určený pro použití ve zdravotnictví

- přístroj pro rehabilitaci využívající účinku elektrického proudu procházejícího tkání

- min. 2 nezávislé léčebné kanály

- min. 20 různých druhů elektrických proudů (2 a 4 pólová interference, TENS, diadynamické proudy, trabertovy proudy, ruská stimulace, pravoúhlé a šikmé pulsy, galvanický proud, mikroproudy, iontoforéza, vysokonapěťová terapie, apod.)

- minimálně 100 klinických protokolů s terapiemi, možnost vkládání vlastních terapií do volných pozic (min. 50)

- možnost ukládání zdravotní dokumentace pacienta na kartu

- grafický displej

- vakuová jednotka pro podtlakovou aplikaci elektrod

- součástí dodávky: vozík s brzdami a šuplíky na ukládání příslušenství, min. 5 ks pacientských datových karet, kompletní sada kabelů a elektrod umožňující optimální aplikaci všech druhů léčebných proudů, pásy pro upevnění elektrod (pokud jsou nutné), klinická encyklopedie obsahující informace o indikacích.

- v případě přístroje třídy elektrické bezpečnosti I součásti dodávky kabel potenciálového pospojování s úhlovými zdířkami s délku min. o 10 cm delší, než délka napájecího kabelu.

| Název | Bezkontaktní terapeutický přístroj |  | Oddělení | RHB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 79 339 Kč |

Technická specifikace

- distanční bezkontaktní elektroterapeutický přístroj

- aplikace indukčně vytvářených a bezkontaktně zaváděných elektrických proudů

- určení pro regenerace periferních nervů, těžko se hojících ran, včetně léčby bércových vředů a dekubitů, obnovu fyziologické funkce vazů, šlach a kloubů včetně artróz, chondromalacií, tendinitid. Dále určený pro podporu hojení zlomenin, stimulace při mikroangiopatiích a polyneuropatiích včetně diabetických, zlepšení prokrvení a zlepšení metabolizmu a trofiky tkáně

- min. dva typy proudů: impulsní a interferenční

- min. 300 druhů impulzních a 300 druhů interferenčních předprogramovaných elektroléčebných proudů pro min. 130 diagnóz a indikací

- součástí dodávky aplikátor pro všechny funkce a polohovatelný stojan

- v případě přístroje třídy elektrické bezpečnosti I součásti dodávky kabel potenciálového pospojování s úhlovými zdířkami s délkou min. o 10 cm delší, než délka napájecího kabelu.

| Název | Rebox terapeutický přístroj |  | Oddělení | RHB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 2 |  | Předpokládaná cena celkem | 74 380 Kč |

Technická specifikace

- rehabilitační přístroj pro neinvazivní transkutánní aplikaci elektrických proudů

- určený pro léčbu akutní i chronické bolesti pomocí obdélníkových impulsů o frekvenci min. v rozmezí 2-4 kHz

- aplikace pomocí 2 elektrod

- možnost sledování střední hodnoty reboxového proudu v závislosti na čase

- grafický displej

- součástí dodávky: flexibilní hrot, pevný hrot, aplikační elektroda, válcová elektroda, transportní pouzdro

- v případě přístroje třídy elektrické bezpečnosti I součásti dodávky kabel potenciálového pospojování s úhlovými zdířkami s délkou min. o 10 cm delší, než délka napájecího kabelu.

| Název | Čtyřkomorová galvanická lázeň |  | Oddělení | Rehabilitace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 214 050 Kč |

Technická specifikace

- přístroj určený k aplikaci galvanického proudu z vodního prostředí na horní a dolní končetiny

- samostatná komora pro každou končetinu

- nastavení celkové délky procedury

- nastavení maximálního proudu v jedné vaničce min. 400 mA

- nastavení maximálního proudu mezi vaničkami min. 25 mA

- nastavení typu proudu galvanický, monofáze, difáze, CP/LP proud

- grafické zobrazení parametrů proudu

- přídavná externí elektroda

- sedátko pro pacienta součástí dodávky

- měření času

- měření proudu

- počet elektrod – min. 8

- možnost volby polarity

- výstupní napětí 24V

- užitečný objem vaničky na ruce min. 13 L

- užitečný objem vaničky na nohy min. 24 L

- v případě přístroje třídy elektrické bezpečnosti I součásti dodávky kabel potenciálového pospojování s úhlovými zdířkami s délkou min. o 10 cm delší, než délka napájecího kabelu.

| Název | Bezdrátový elektrostimulační rehabilitační přístroj |  | Oddělení | Rehabilitace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 2 |  | Předpokládaná cena | 115 702 Kč |

Technická specifikace

- přenosný bezdrátový elektrostimulační přístroj určený pro kombinaci elektroterapie a aktivního cvičení

- bezdrátová technologie

- min. 4 nezávislé dvojice modulů pro elektrody

- možnost provádění terapie min. u 4 pacientů současně bez omezení

- programy (min. 50) - rehabilitační, analgetické, neurologické, vaskulární

- přednastavené terapie + volné pozice pro vlastní terapie

- vyhledávač motorických bodů pro optimální umístění elektrod

- nastavení parametrů jednotlivých programů pro každého pacienta

- dokovací stanice určena pro nabíjení ovládací jednotky a bezdrátových modulů

- příslušenství: USB kabel, sada nalepovacích elektrod, přenosný obal,

- min. 20 přednastavených programů – rehabilitační, analgetické a vaskulární terapie + fitness programy

- maximální amplituda min. 100 mA s možností nastavení

- šířka impulsu min. v rozmezí 50 – 350 μs

- frekvence min. v rozmezí 1-100 Hz

- rozměry:

ovládací jednotka max. 120 x 80 x 50 mm, váha max. 200 g

modul pro elektrodu max. 70 x 30 mm, váha max. 100 g

Programové požadavky:

- diagnostika svalu s následným vyhodnocením optimálních parametrů stimulace

- vyvolání stimulace při vlastní svalové kontrakci

- samoregulační léčba bolesti

- automatická kontrola intenzity stimulace

- v případě přístroje třídy elektrické bezpečnosti I součásti dodávky kabel potenciálového pospojování s úhlovými zdířkami s délku min. o 10 cm delší, než délka napájecího kabelu.