# Část č. 2  - Antidekubitní matrace

| Název | Antidekubitní matrace |  | Oddělení | TRN/OLÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 15 |  | Předpokládaná cena celkem | 285 120 |

Technická specifikace

- Antidekubitní matrace pro stupeň dekubitů 4 – aktivní s kompresorem;

- Dynamické střídání tlaku pro vysoké riziko dekubitů;

- Statický režim;

- Samostatně vyměnitelné nafukovací moduly;

- Upevňovací řemen pro montáž k lůžku;

- Možnost uzavření výpusti vzduchu při odpojení kompresoru;

- Rozměry postele: šířka 90cm, délka 200 cm, výška maximálně 18 cm;

- Nosnost min. 180 kg;

- Nouzové rychlé vypuštění vzduchu pro resuscitaci;

- Snímatelný horní potah;

- Alarm nízkého tlaku;

- Síťové napájení 230V/50Hz;

- Hmotnost agregátu max. 5 kg.

- V případě přístroje třídy elektrické bezpečnosti I součásti dodávky kabel potenciálového pospojování s úhlovými zdířkami s délkou min. o 10 cm delší, než délka napájecího kabelu.