# Část č. 8  - Ultrazvukové diagnostické přístroje

| Název | Ultrazvukový diagnostický přístroj |  | Oddělení | Ortopedie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 493 388 |

Technická specifikace

- Ultrazvukový diagnostický přístroj pro univerzální použití v ortopedii

- váha přístroje max. 80 kg

- min. 17“ LCD obrazovka s možností nastavení polohy

- 1x lineární sonda o délce 4 – 5 cm na klouby a kyčle

- software pro multioborová použití

- B-mód, M-mód, CF barevný rychlostní doppler, PDI, PW,

- redukce UZV speklí, kompaudní zobrazení, tkáňové harmonické zobrazení

- CD/DVD mechanika, USB, termoprinter + balení papíru nejvyšší kvality,

- nožní ovladač

- integrovaná pracovní stanice s pevným diskem min. 500GB

- 1L originálního UZV gelu

- Příslušenství:

  - 1x pojízdná lékařská židle k provádění UZV vyšetření (omyvatelná, výškové nastavitelná, ergonomická)

  - 1x vyšetřovací lehátko– 2 segmentové, dvouramenný systém (elektromotor přenáší sílu na přední i zadní ramena), rozměry: 198 – 210 cm x 80 - 90 cm, hlavový díl nastavitelný nahoru a dolů, elektricky nastavitelná výška, rámový ovladač elektromotoru, transportní kolečka (s brzdou, nebo výsuvná), potah - odolná koženka – barva bude vybrána dle katalogu, tloušťka polstrování min. 6 cm, držák na hygienický papír

- V případě přístroje třídy elektrické bezpečnosti I součásti dodávky kabel potenciálového pospojování s úhlovými zdířkami s délku min. o 10 cm delší, než délka napájecího kabelu.

| Název | Ultrazvukový diagnostický přístroj |  | Oddělení | ARO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 1 151 240 |

Technická specifikace

- v ruce přenosný ultrazvukový systém typu notebook (laptop)

- hmotnost systému včetně baterie max. 7,2 kg

- ovládání přístroje přes klasický ovládací panel s mechanickými ovládacími prvky a tlačítky, včetně standardní alfanumerické klávesnice

- ovládání přístroje přes standardní trackball

- možnost práce z integrované baterie nebo z elektrické sítě

- integrovaný min. 15" LCD monitor s vysokým rozlišením a velkým pozorovacím úhlem, poměr stran 4:3.

Základní funkce systému:

- účel vyšetření: min. orgány dutiny břišní a retroperitonea, cévní diagnostika, vyšetřování malých částí (např. štítná žláza, skrotum, prsní žlázy, apod.), vyšetřování muskuloskeletárního systému, použití pro intervenční výkony.

- uživatelsky jednoduše vytvářená a modifikovatelná vlastní přednastavení (presety)

- automatická optimalizace obrazu pro: B-mód, barevný Doppler, PW Doppler a CW Doppler

- archivace pacientských dat na interní HDD (min. 60 GB)

- interní integrovaná pacientská databáze s možností vyhledáváni, ukládání obrázků a smyček do této pacientské databáze

- možnost upravování uložených snímků a smyček - intenzita 2D a barvy, dynamického rozsahu, změna šedé škály, možnost měření na uložených snímcích (2D rozměry i rychlosti)

- funkce zvětšení (ZOOM) plynule nastavitelná v několika krocích s možností pohybu zvětšené oblasti v živém i zamraženém obraze, možnost celkového náhledu na scanovanou oblast

- funkce trapezoidního zobrazení na lineárních sondách

- možnost snadného exportu dat ve formátu DICOM

- podpora Wi-Fi přenosu dat - možnost bezdrátového připojení k síti LAN

- možnost exportu dat na libovolné externí zařízení typu USB (flash disk, HDD) ve formátu AVI (video), JPEG (obrázky)

- možnost porovnání nálezu stejného pacienta uloženého v minulosti s aktuálním stavem

- manuální nastavení TGC křivky pomocí minimálně 6 ks ovladačů

- nejméně 1 kus rozhraní Ethernet 1GB

- možnost editovat IP konfiguraci

Kalkulace:

- standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů

- automatické on-line i off-line trasování dopplerovské křivky s modifikovatelnými výpočty, min. hodnot S, D, S/D, D/S, PI, RI, HR

- kardiologické a radiologické kalkulace

- programovatelné vlastní kalkulace

Zobrazovací módy:

- B-mód s možností automatické optimalizace 2D obrazu

- M-mód

- anatomický M-mód,

- barevný M-mód,

- panoramatické zobrazení

- barevný směrový Doppler s možností automatické optimalizace

- výkonový Doppler s možností automatické optimalizace

- možnost porovnání aktivního B-módu a barevného (výkonového) Doppleru

- spektrální PW Doppler s možností automatické optimalizace

- kontinuální CW Doppler s možností automatické optimalizace

- harmonické zobrazení na všech sondách

- zobrazení redukující ultrazvukové spekle nastavitelné v několika úrovních

- zobrazení z více úhlů nastavitelné v několika úrovních

- speciální SW (od výrobce k tomu určený) ke zvýraznění jehly při punkcích

Sondy:

- lineární sonda na zobrazování cév, min. 160 elementů (nebo typ single crystal) (cca 6-9 MHz)

- konvexní multifrekvenční sonda pro břišní dutinu, min. 160 elementů (nebo typ single crystal) (cca 3-5 MHz)

- sonda pro základní kardiologická vyšetření (nebo typ single crystal) (cca 2-4MHz)

Příslušenství:

- dostupný mobilní výškově nastavitelný transportní vozík s možností připojení min. 3 ultrazvukových sond (započítáno včetně konektoru na UZV), včetně bezpečnostního oddělovacího transformátoru

- tiskárna ve vozíku + balení papíru nejvyšší kvality

- DVD mechanika, USB, 1L originálního UZV gelu,

- přenosné pouzdro pro přístroj, příslušenství a sondy

- součástí dodávky je DICOM 3,0 modul

- V případě přístroje třídy elektrické bezpečnosti I součásti dodávky kabel potenciálového pospojování s úhlovými zdířkami s délku min. o 10 cm delší, než délka napájecího kabelu.

Součástí dodávky:

  - 1x pojízdná lékařská židle k provádění UZV vyšetření (omyvatelná, výškové nastavitelná, ergonomická)

  - 1x vyšetřovací lehátko– 2 segmentové, dvouramenný systém (elektromotor přenáší sílu na přední i zadní ramena), rozměry: 198 – 210 cm x 80 - 90 cm, hlavový díl nastavitelný nahoru a dolů, elektricky nastavitelná výška, rámový ovladač elektromotoru, transportní kolečka (s brzdou, nebo výsuvná), potah - odolná koženka – barva bude vybrána dle katalogu, tloušťka polstrování min. 6 cm, držák na hygienický papír

| Název | ultrazvukový diagnostický přístroj |  | Oddělení | Vnitřní lékařství |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 577 686 |

Technická specifikace

- Ultrazvukový diagnostický přístroj pro univerzální použití v interním lékařství

- váha přístroje max. 80 kg

- min. 19“ LCD obrazovka s možností nastavení polohy

- 1x lineární sonda na zobrazování cév (cca6-9 MHz)

- 1x konvexní multifrekvenční sonda pro břišní dutinu (cca3-5 MHz)

- software pro multioborová použití

- B-mód, M-mód, CF barevný rychlostní doppler, PDI, PW, CW doppler

- redukce UZV speklí, kompaudní zobrazení, tkáňové harmonické zobrazení

- CD mechanika, USB port, termoprinter+ 5 balení papíru nejvyšší kvality, 1L originálního UZV gelu

- nožní ovladač

- integrovaná pracovní stanice s pevným diskem min. 500GB

- ovládací pult i monitor s možností nastavení polohy

- V případě přístroje třídy elektrické bezpečnosti I součásti dodávky kabel potenciálového pospojování s úhlovými zdířkami s délku min. o 10 cm delší, než délka napájecího kabelu.

Součástí dodávky:

  - 1x pojízdná lékařská židle k provádění UZV vyšetření (omyvatelná, výškové nastavitelná, ergonomická)

  - 1x vyšetřovací lehátko– 2 segmentové, dvouramenný systém (elektromotor přenáší sílu na přední i zadní ramena), rozměry: 198 – 210 cm x 80 - 90 cm, hlavový díl nastavitelný nahoru a dolů, elektricky nastavitelná výška, rámový ovladač elektromotoru, transportní kolečka (s brzdou, nebo výsuvná), potah - odolná koženka – barva bude vybrána dle katalogu, tloušťka polstrování min. 6 cm, držák na hygienický papír

| Název | ultrazvukový diagnostický přístroj |  | Oddělení | Onkologická ambulance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 578 512 |

Technická specifikace

- Ultrazvukový diagnostický přístroj pro univerzální použití v onkologii

- váha přístroje max. 80 kg

- min. 19“ LCD obrazovka s možností nastavení polohy

- 1x lineární sonda na zobrazování cév (cca6-9 MHz)

- 1x konvexní multifrekvenční sonda pro břišní dutinu (cca3-5 MHz)

- software pro multioborová použití

- B-mód, M-mód, CF barevný rychlostní doppler, PDI, PW, CW doppler

- redukce UZV speklí, kompaudní zobrazení, tkáňové harmonické zobrazení

- CD mechanika, USB port, termoprinter+ 5 balení papíru nejvyšší kvality, 1L originálního UZV gelu

- nožní ovladač

- integrovaná pracovní stanice s pevným diskem min. 500GB

- ovládací pult i monitor s možností nastavení polohy

- V případě přístroje třídy elektrické bezpečnosti I součásti dodávky kabel potenciálového pospojování s úhlovými zdířkami s délku min. o 10 cm delší, než délka napájecího kabelu.

Součástí dodávky:

  - 1x pojízdná lékařská židle k provádění UZV vyšetření (omyvatelná, výškové nastavitelná, ergonomická)

  - 1x vyšetřovací lehátko– 2 segmentové, dvouramenný systém (elektromotor přenáší sílu na přední i zadní ramena), rozměry: 198 – 210 cm x 80 - 90 cm, hlavový díl nastavitelný nahoru a dolů, elektricky nastavitelná výška, rámový ovladač elektromotoru, transportní kolečka (s brzdou, nebo výsuvná), potah - odolná koženka – barva bude vybrána dle katalogu, tloušťka polstrování min. 6 cm, držák na hygienický papír