# Část č. 21  - Rehabilitační přístroje – elektrická lehátka

| Název | Rehabilitační lehátko |  | Oddělení | Rehabilitační a fyzikální medicína |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 20 |  | Předpokládaná cena | 628 100 |

Technická specifikace

- 2 segmentové elektrické rehabilitační lehátko

- Dvouramenný systém výškového nastavení (elektromotor přenáší sílu na přední i zadní ramena)

- Rozměry stolu: 198 – 210 cm x 80 - 90 cm, 2segmentový

- hlavový díl nastavitelný nahoru a dolu plynovou vzpěrou

- ústní otvor s krytem

- elektricky nastavitelná výška minimálně v rozmezí 40 cm

- rámový ovladač elektromotoru

- transportní kolečka min. 6 cm průměr (s brzdou, nebo výsuvná)

- potah - odolná koženka – barva bude vybrána dle katalogu, tloušťka polstrování min. 6 cm

- barva konstrukce bílá odolná desinfekci

- držák na hygienický papír

- V případě přístroje třídy elektrické bezpečnosti I součásti dodávky kabel potenciálového pospojování s úhlovými zdířkami s délkou min. o 10 cm delší, než délka napájecího kabelu.