# Část č. 20  - Rehabilitační přístroje – pohybová terapie

| Název | Přístroj pro trakční terapii |  | Oddělení | Rehabilitační a fyzikální medicína |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 239 669 |

Technická specifikace

- Min. trojdílné trakční lehátko

- Elektricky nastavitelná výška (min. 40 cm)

- Hlavová část nastavitelná

- Otvor pro obličej, nebo podložka pod obličej

- Ruční ovladač elektromotoru

- Rozměr stolu min 203 x 70 cm

- Nosnost min: 170 kg

Trakční jednotka

- Elektronická, mikroprocesorem řízená trakční jednotka

- Vhodná pro kontinuální nebo pulzní cervikální a lumbální trakci

- Digitální displej a panel pro snadné nastaveni parametrů terapie

- Cervikální popruhy

- Hrudní a pánevní fixační popruhy

- Stolička pro trakční lehátko (pod nohy pacienta)

- Fixační ramenní opěrky

- Sila trakce nastavitelná

- Čas napětí/uvolnění nastavitelný

- Čas terapie nastavitelný

- optimální určení aplikované tažné síly pomocí zpětné vazby a měření svalového napětí

| Název | Kolenní motodlaha |  | Oddělení | Rehabilitační a fyzikální medicína |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 119 008 |

Technická specifikace

- programovatelná motodlaha kolenního a kyčelního kloubu

- řízena dálkovým ovladačem

- speciální programy - oscilace, protažení, a další.

- anatomicky správný pohyb končetiny

- nastavení rychlosti až do 155°/ min.

- oscilace – četnější opakování posledních 10°

- protažení – pomalé navýšení max. rozsahu o 5°

- pravá / levá končetina

- plynulé nastavení rozsahu pohybu podle potřeb pacienta

- podpěry stehna, lýtka a botička z lehce omyvatelného materiálu

- protiskluzová podložka

- hmotnost max 13 kg

- flexe/extenze - kolenní kloub -10° - 120°

- flexe/extenze - kyčelní kloub 10° - 75°

Možnosti nastavení:

- pauzy ve flexi či extenzi – obě samostatně volitelné

- zpětného chodu – bezpečnostní prvek

- doby terapie

- zahřívací program - postupné zvyšování rozsahu

| Název | Ramenní motodlaha |  | Oddělení | Rehabilitační a fyzikální medicína |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 2 |  | Předpokládaná cena | 380 166 |

Technická specifikace

- Programovatelná motodlaha ramenního kloubu řízena dálkovým ovladačem.

- anatomický pohyb – plně synchronizované motory a individuální nastavení léčebných parametrů

- nastavitelná opěrka hlavy a zad

- monitoring průběhu rehabilitace na čipovou kartu pacienta

- displej s obrázky

- jednoduchá a rychlá přestavba pro levostrannou a pravostrannou rehabilitaci

- speciální programy pro rehabilitaci

- dálkové ovládání s čipovou kartu pacienta

Speciální programy

- zahřívací program

- oscilace – četnější opakování mezních 10°

- protažení – postupné zvyšování rozsahu pohybu

- zpětný chod – bezpečnostní prvek

- plynulá regulace rychlosti od 20° do 200° / min

- oddělené pauzy v krajních polohách

- asynchronní chod motorů

Rozsahy pohybu

- abdukce /addukce 30° – 175°

- vnitřní / vnější rotace 90° – 0° – 90°

- elevace (flexe) 30° – 175°

- anteverze / retroverze –manuálně 0° – 120°

| Název | Aktivně pasivní léčebně terapeutický přístroj |  | Oddělení | Rehabilitační a fyzikální medicína |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 2 |  | Předpokládaná cena | 304 132 |

Technická specifikace

- motorem poháněný léčebný pohybový přístroj, tichý motor,

- pro pacienty upoutané na invalidní vozík, s poruchou motoriky paží, rukou či prstů nebo s poruchou chůze

- léčebné cíle tréninku nebo indikace -možnost zvolit jeden z programů

- motivační program s možností zábavného tréninku pro pacienty

- pomoc při nasedání do přístroje s bezpečnostním nastavením

- program na uvolňování křečí – svaly jemně povoluje a uvolňuje je, antispasmová kontrola

- asistovaný trénink „servo“-  pohyb s použitím jen nepatrných sil

- aktivní trénink s volitelnou zátěží

- cvičení symetrie končetin

- grafický displej

- plynulá regulace rychlosti rozjezdu a nastavení

- nastavení doby terapie

- zobrazování údajů o cvičení a jejich vyhodnocení,

- polstrované podpěry lýtek

- fixátory pro chodidla a lýtka

- látkové fixační manžety na zápěstí

- podpěra předloktí s kulatým úchopem

- V případě přístroje třídy elektrické bezpečnosti I součásti dodávky kabel potenciálového pospojování s úhlovými zdířkami s délkou min. o 10 cm delší, než délka napájecího kabelu.

| Název | Aktivně pasivní léčebně terapeutický přístroj horních a dolních končetin |  | Oddělení | Rehabilitační a fyzikální medicína |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 152 066 |

Technická specifikace

- motorem poháněný léčebný pohybový přístroj, tichý motor,

- pro pacienty upoutané na invalidní vozík, s poruchou motoriky paží, rukou či prstů nebo s poruchou chůze

- léčebné cíle tréninku nebo indikace -možnost zvolit jeden z programů

- motivační program s možností zábavného tréninku pro pacienty

- pomoc při nasedání do přístroje s bezpečnostním nastavením

- program na uvolňování křečí – svaly jemně povoluje a uvolňuje je, antispasmová kontrola

- asistovaný trénink „servo“-  pohyb s použitím jen nepatrných sil

- aktivní trénink s volitelnou zátěží

- cvičení symetrie končetin

- grafický displej

- plynulá regulace rychlosti rozjezdu a nastavení

- nastavení doby terapie

- zobrazování údajů o cvičení a jejich vyhodnocení,

- polstrované podpěry lýtek

- fixátory pro chodidla a lýtka

- látkové fixační manžety na zápěstí

- podpěra předloktí s kulatým úchopem

- V případě přístroje třídy elektrické bezpečnosti I součásti dodávky kabel potenciálového pospojování s úhlovými zdířkami s délku min. o 10 cm delší, než délka napájecího kabelu.

| Název | Rehabilitační lůžkový přístroj pro horní a dolní končetiny |  | Oddělení | Rehabilitační a fyzikální medicína |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 2 |  | Předpokládaná cena | 395 040 |

Technická specifikace

- rehabilitační přístroj určený k oddělenému procvičování dolních a horních končetin, určený pro profesionální použití

- uvádění do pohybu elektromotorem

- horní rameno je překlopné a výškově nastavitelné, jeho poloha lze měnit v závislosti na tom, zda se procvičují dolní nebo horní končetiny

- elektromotor řízený počítačem vybaveným funkcemi pasivní i aktivní rehabilitace

- grafický displej

- transportní kolečka

- madlo pro přidržení při cvičení dolních končetin

- speciální kliky pro snadnou změnu nastavení poloměru pedálů

- bezpečnostní nášlapky pro chodidla

- dětské bezpečnostní nášlapky pro chodidla

- držadlo standard (průměr 28 mm)

- Fixace dlaní a zápěstí

- Podložky s fixací pro předloktí

- Vertikální úchopy s fixací zápěstí pro držadla standard

- Fixace rukou pomocí návleků

- Lýtkové úchyty pro dospělé i dětské pacienty

- V případě přístroje třídy elektrické bezpečnosti I součásti dodávky kabel potenciálového pospojování s úhlovými zdířkami s délku min. o 10 cm delší, než délka napájecího kabelu.

| Název | Elektrický vertikalizační stojan |  | Oddělení | Rehabilitační a fyzikální medicína |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 74 380 |

Technická specifikace

- Vertikalizační zařízení s elektrickým pohonem, který polohuje integrované sedátko tak, aby uživatel z polohy vsedě se dostal snadno a sám do polohy ve stoji.

- Dálkový ovládač (na kabelu, nebo baterie)

- Systém, kde se uživatel stává při vertikalizaci samostatným.

- Kolečka s brzdou

- Fixace nohou

- Kolenní opěrky

- Pracovní plocha

- Hrudní opora pro uživatele

- Madla

- Nosnost min. 120 kg

- Šířka max. 75 cm

- Výška pánevní opory, kolenní opory, výška sedu – nastavitelná

- Šířka kolenní opory nastavitelná

- V případě přístroje třídy elektrické bezpečnosti I součásti dodávky kabel potenciálového pospojování s úhlovými zdířkami s délku min. o 10 cm delší, než délka napájecího kabelu.

| Název | Up n´Go chodítko |  | Oddělení | Rehabilitační a fyzikální medicína |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 2 |  | Předpokládaná cena | 104 132 |

Technická specifikace

- Up n’ Go chodítko založené na konceptu dynamické podpory zatížení vlastní vahou.

- Přístroj pro vertikalizaci a lokomoci pacienta

- Asistovaná pomoc při zdvihu z polohy sedu

- Podpůrný mechanismus pomocí sedáku

- Nastavitelná výška madel pro velikost postavy min. 130 - 205 cm

- Nezávislá manipulace madel pro zdvih pacienta

- Možnost nastavení silového zdvihu pístů (součet síly min. 50kg)

- Nosnost min. 120 kg

- Možnost variabilního nastavení sedáku, výšky, sklonu

- Mobilní kolečka - průměr min. 10 cm, min. dvě kolečka s brzdou

- Možnost instalace pacienta do sedáku na lůžku nebo vsedě

- Rozměry základny: max. 90 x 60 cm

- Omyvatelná konstrukce i polstrování

- Rozsah pohybu 360 °

- Hmotnost chodítka max. 16 kg

| Název | Závěsný fyzioterapeutický systém |  | Oddělení | Rehabilitační a fyzikální medicína |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 227 273 |

Technická specifikace

- Závěsný systém pro rehabilitaci a léčbu musculoskeletálních onemocnění metodou neuromuskulární aktivace, tříramenný

- Určení pro nemocniční rehabilitační oddělení

- Soustava popruhů, balančních podložek a elastických lan pro širokou škálu cvičení

- nosný rám (1 ks) - eloxované hliníkové profily s pozinkovanými vložkami;

- posuvný nosník (2 ks) s brzdícím zařízením

- 1x Akrální popruhy (pár) s úchyty na ruce

- 2x Pánevní popruh

- 2x Terapeutický popruh

- 1x Krční popruh

- 2x Balanční podložka

- 1x Uvolňovač lan

- 2x Lano 60 cm pevné

- 2x Lano 60 cm elastické (2 druhy)

- 2x Lano 30 cm pevné

- 2x Lano 30 cm elastické (2 druhy elasticity)

- Vibračně – facilitační zařízení

- Nosnost min. 150 kg

- Součástí dodávky plné zaškolení na terapii

- Doplněk se dvěma kladkami pro rotační pohyby při závěsném cvičení

| Název | Stabilometrický systém s opěrnou konstrukcí a madly |  | Oddělení | Rehabilitační a fyzikální medicína |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 859 504 |

Technická specifikace

- Přístroj pro bipedální proprioceptivní stabilometrické hodnocení

- Možnost elektronického ovládáni různých odstupňovaných úrovní nestability.

- Možnost nezávislého ovládaní dvou pohybových os (předozadní a pravolevá)

- Přepínaní mezi dynamickým a statickým režimem

- Kontrolní systém nestability (upravuje parametry dle váhy pacienta)

- Počítačem řízená nestabilní plošina pro komplexní hodnoceni a trénink posturální kontroly

- Vizuální a akustická zpětná vazba

- Grafická interpretace i porovnávaní naměřených hodnot

- Počítačový software pro monitoring pokroku pacienta a individuální přizpůsobeni cvičení

- Určení pro sportovní medicínu, pacienty s chronickými poruchami pohybového aparátu i pro neurologickou léčbu

- Inklinace min +-10°

- Nosnost min. 120 kg

- Podpěry pro ruce

| Název | Pojízdný zvedák |  | Oddělení | RHB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 66 117 |

Technická specifikace

- Elektrický zvedák k přemisťování imobilních pacientů z postele na vozík, apod.

- Svislý zdvih je zajišťován baterií napájeným elektropohonem

- Pojezd je ruční, zajišťovaný obsluhou

- Pojezdové lyžiny se čtyřmi otočnými kolečky rozebíratelné

- Min. 1 pár pojezdových koleček vybaven nášlapnými brzdami

- Možnost složit zvedák do transportní polohy bez použití nářadí

- Zdvih min. 110 cm

- Nosnost min. 150 kg

- 2x plachetková sedačka S

- 2x plachetková sedačka M

- 2x plachetková sedačka L

- 2x plachetková sedačka XL

- V případě přístroje třídy elektrické bezpečnosti I součásti dodávky kabel potenciálového pospojování s úhlovými zdířkami s délku min. o 10 cm delší, než délka napájecího kabelu.